尉犁县古勒巴格乡2017年农业综合开发5000亩高标准农田建设项目竣工环境保护验收意见

2019年10月5日，尉犁县农业综合开发办公室根据《尉犁县古勒巴格乡2017年农业综合开发5000亩高标准农田建设项目》报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出以下意见：

一、工程建设基本情况

（一）本项目区位于阿克苏普乡喀尔喀提村，项目区位于古勒巴格乡古勒巴格村，地理位置:东经86°09′~86°10'，北纬41°19′~41°20′，项目区东西宽约2.3km，南北长约2.5km，总面积5000亩。本次建设高标准农田面积5000亩，项目建设措施主要包括水利措施、农业措施、林业措施和科技推广措施等四种措施。
    水利措施：防渗斗渠6条，总长7.898km，渠道采用梯形断面，C20预制砼板防渗衬砌，配套渠系建筑物85座（闸44座，渡槽4座，涵桥31座，量水堰6座）。
农业措施：建设田间道路7.178km，改良土壤2000亩，增施有机肥2500m2，农田深耕翻示范推广100亩。林业措施：补植防护林100亩。属新建项目。

（二）2016 年1 月，新疆广清源环保技术有限公司编制了《尉犁县古勒巴格乡2017年农业综合开发5000亩高标准农田建设项目环境影响报告表》。2017年1月24日，尉犁县环保局以尉环字[2017]8号文对本项目初审意见；同年3月3日，巴州环境保护局以巴环自函[2017]7号予以批复。该项目2016年5月动工，2016年12月竣工。

- 本项目总投资675万元，环保投资11万元。

二、工程变动情况

- 本项目实际建设情况与环评及批文建设内容一致，建设内容无变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气、噪声、废水、固体废物

工程施工期间，会产生扬尘、施工机械燃油废气、生活污水、噪声和生活垃圾等污染，此外，临时占地等也会对环境造成一定的影响。工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余影响仅在施工期存在，并且影响范围小、时间短。

通过改善项目区的排水条件，降低地下水位，减少次生盐渍土，提高土地利用率及土地水分生产率，达到改造盐碱地，建设高产稳产田。通过土地平整，使建设用地土地平整度好，高差均匀，水流通畅，适应机械耕作需要。这也是改善土壤结构、保持土壤肥力和防止土壤盐碱化的基础，可降低灌溉定额高、减少水资源浪费。
  本项目的管理人员为灌溉渠系的维护工作人员，本项目不另设办公区域，因此不加论述。
  项目道路运营期间产生少量排污，主要是车辆行驶产生的废气和噪声，废气主要是NO、S0、有机废气。道路长度较小，田间道路的运输量很小，且运输车辆主要是农业机械，产生的汽车尾气较少。

（二）生态环境

本项目区位于农业区，主要是农田，项目施工期可能对生态环境产生的影响主要体现在：施工临时占地引起对植被破坏及地表扰动。施工期沿线一定范围内原有植被将被破坏，施工造成定程度水土流失。由于本工程是在现有渠系的基础上进行改建，不新增占地，对沿线植被的影响较小。

对于渠道控制灌区，由于通过调整种植结构、节水改造等工程措施，灌区需水量会减少，地下水位可能会降低，将会有利于减轻土壤次生盐渍化的现象。

四、工程建设对环境的影响

有利影响

项目区对原有渠道进行防渗改造及建筑物配套，可以显著提高水的利用率和单方水效益。本项目通过改善项目区的排水条件，降低地下水位，减少次生盐渍土，提高土地利用率及土地水分生产率，达到改造盐碱地，建设高产稳产田的目的。
    项目对农田增施有机肥和深翻两项措施。有机肥料中的主要物质是有机质，对土壤主要有改良土壤，培肥地力的作用：还有增加作物产量和提高农产品品质的作用。通过土地平整，使建设用地土地平整度好，高差均匀，水流通畅，适应机械耕作需要。这也是改善土壤结构、保持土壤肥力和防止土壤盐碱化的基础，可降低灌溉定额高、减少水资源浪费。项目实施后，农田基础设施标准得到提高，各种农作物能得到适时适量灌溉，保证了农作物生产发育对水分的需求，通过增施有机肥料，提高了土壤肥力，改善土壤的物理化学状况，收到良性循环的效果，生态环境得到改善，保证了农作物有良好的生长发展环境，达到增产增收的目的。
      同时通过防护林建设及相关农业裁培措施的配套，农作物长势会明显改善，农业产值将大大提高。

不利影响

本工程完成后，对周围环境的影响主要是田间道路运营过程中产生的噪声和少量汽车尾气。

五、验收结论

本项目在工程建设过程中，严格按照环境保护“三同时”制度的要求建设了相应的环保设施并同时投入运营；根据本次调查，该项目建设不存在重大环境问题， 建设项目总体上达到了环境保护竣工验收的条件，建议通过验收。

六、后续要求

（1）加强环境监督管理，加强建设单位与环保部门的联系，及时发现问题及时采取措施；

（2）运行中严格执行环保法规，保证符合各项环境质量标准。

验收组