轮台县塔河棉业有限责任公司轧花厂建设项目

竣工环境保护验收意见

2019年11月10日，轮台县塔河棉业有限责任公司根据《轮台县塔河棉业有限责任公司轧花厂建设项目》报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家相关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出以下意见：

- 工程建设基本情况

- （一）该项目位于新疆轮台县轮南镇沙漠公路75公里处，中心地理坐标为:东经: 84°12´48.74"，北纬:41°11´53.06"。项目区东侧为轮台县裕丰油脂有限公司、南侧50米为沙漠公路、西侧、北侧100米分别为农田。该项目新建一条棉花轧花加工生产线和剥绒生产线，配套建设办公及生活设施，劳动定员80人，实行8小时三班连续工作制度，年运行120天。该项目冬季采暖依托东侧裕丰油脂有限公司，属新建项目。

- （二）2015年10月，轮台县塔河棉业有限责任公司委托新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司编制了本项目的环境影响评价报告表，2016年1月24日，巴州环保局以《关于轮台县塔河棉业有限责任公司轧花厂建设项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2016〕39号）对该项目进行了批复。

- （三）本项目该项目总投资2000万元，环保投资120万元。

- （四）本项目对新建一条棉花轧花加工生产线和剥绒生产线，配套建设办公及生活设施进行验收。

二、工程变动情况

经现场勘察，环评批复中的“营运期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后，排入轮台县塔河桥排污管网，用于塔河桥附近生态绿化”，实际项目区内无排污下水管网，现改为生活污水经化粪池处理，排放污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，定期拉运处置；废气治理措施由“沙克龙除尘器”改进为适合棉籽脱绒工艺的“蜗旋反射组合式二级除尘机组”除尘，它具有除尘效果显著、性能稳定可靠、运行成本低廉的优点，更适用于棉尘治理。不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

1 废水

本项目基本无生产废水产生，废水主要为生活污水，生活污水按照生活用水量的85%计算，年排水量约1020吨/年。主要污染物为 CODCr、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，废水经化粪池处理，排放污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，定期拉运处置。

2 废气

本项目的工艺废气为工艺废气和餐饮油烟：①工艺废气是棉籽分离，清理及打包过程中产生的棉尘，经过蜗旋反射组合式二级除尘机组处理后，定期清运，出售给回收厂家，不外排；②餐饮油烟是职工食堂餐饮油烟经油烟净化处理后，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001)中小型规模排放限值，油烟排放浓度低于2.0mg/Nm3，经排气简引至食堂房项高空排放。

3 噪声

本项目噪声源为轧花机、皮棉清理机、打包机、夹包机、风机等生产运行时产生的噪声，采取如下措施达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类区排放限值，昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

(1)在设备选型时优先选择高效、低噪声设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果；

(2)振动较强的设备加设减振基础，基础四周构建减振沟;
    (3)车间内高噪声设备合理分布，避免集中放置，对于产生噪声较高的设备设置专门消声、隔声设备房的措施；
    (4)合理安排工序，避免高噪声设备同时使用，把噪声影响降低在最低限度； 
    (5)在厂区总体布置中考虑防噪间距，布置绿化，以减少噪声的污染；
4 固废

本项目固废为生产固废和生活垃圾：生产固废在籽棉分离，清理及打包过程中蜗旋反射组合式二级除尘机组收集的棉尘(包括棉尘和尘杂)，设临时堆场，定期清运，出售给回收厂家，不外排；工艺中产生的棉料均作为油脂原料出售给油脂厂榨油，生产固废中的废绒均可出售给回收厂家，不外排。

生活垃圾即员工日常产生的生活垃圾，集中分类袋装收集后外运至垃圾填埋场统一处理。

- 环境保护设施

- （一）大气污染控制措施

①工艺废气

本项目的工艺废气主要是棉籽分离，清理及打包过程中产生的棉尘，经过沙克龙旋风除尘器处理后，棉尘外排浓度外排总量约为0.108ta，外排的浓度为8.6mg/m3,满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中车间空气中其他粉尘最高允许排放浓度10mg/m3标准限值，厂界周围无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中心河染源颗粒物的无组织排放浓度1.0mg/m3标准限值，此项目产生废气对外环境影响较小。
    ②餐饮油烟

职工食堂餐饮油烟经油烟净化处理后，确保达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001)中小型规模排放限值，油烟排放浓度低于2.0mg/Nm3，集中收集后经排气简引至食堂房项高空排放，对场内员工及周国环境影响都很小。

（二）水污染防治措施

项目生产工艺无废水产生，废水主要为生活污水，主要污染物为 CODCr、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，水质较为简单，污染物易于降解。

（三）噪声污染防治措施

项目在运营期间尽可能选择低噪音设备，对高噪音设备安装消音器、减震垫、距离衰减等措施后，厂界噪声能够满足(工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，对周围声环境影响很小。

（四）固废污染控制措施

本项目固废为生产固废和生活垃圾：生产固废在籽棉分离，清理及打包过程中经旋风除尘器收集的棉尘(包括棉尘和尘杂)，设临时堆场，定期清运，出售给回收厂家，不外排；工艺中产生的棉料均作为油脂原料出售给油脂厂榨油，生产固废中的废绒均可出售给回收厂家，不外排。

生活垃圾即员工日常产生的生活垃圾，集中分类袋装收集后外运至垃圾填埋场统一处理。

五、验收监测及调查结果

（一）大气环境影响调查及监测结果

本项目的工艺废气为工艺废气和餐饮油烟：工艺废气是棉籽分离，清理及打包过程中产生的棉尘，经过沙克龙旋风除尘器处理后，经专用排气筒外排；餐饮油烟是职工食堂餐饮油烟经油烟净化处理后，经排气简引至食堂房项高空排放。  经监测，除尘后排放的含尘气体排放均满足《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放标准限值要求；餐饮油烟经油烟经油烟净化处理后，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001)中小型规模排放限值，油烟排放浓度低于2.0mg/Nm3要求。

（二）噪声环境影响调查及监测结果

本项目噪声源为轧花机、皮棉清理机、打包机、夹包机、风机等生产运行时产生的噪声。在采取措施后，经监测达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类区排放限值（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））要求。

（三）水环境影响调查及监测结果

本项目基本无生产废水产生，废水主要为生活污水，主要污染物为 CODCr、BOD5、氨氮、SS、动植物油等。经监测，废水排放污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准要求。

（四）固体废物环境影响调查及监测结果

本项目固废为生产固废和生活垃圾：生产固废在籽棉分离，清理及打包过程中经旋风除尘器收集的棉尘(包括棉尘和尘杂)，设临时堆场，定期清运，出售给回收厂家，不外排；工艺中产生的棉料均作为油脂原料出售给油脂厂榨油，生产固废中的废绒均可出售给回收厂家，不外排。

生活垃圾即员工日常产生的生活垃圾，集中分类袋装收集后外运至垃圾填埋场统一处理。

六、工程建设对环境的影响

（1）本项目的废气为工艺废气和餐饮油烟：工艺废气是棉籽分离，清理及打包过程中产生的棉尘，经过蜗旋反射组合式二级除尘机组处理后，经专用排气筒外排；餐饮油烟是职工食堂餐饮油烟经油烟净化处理后，经排气简引至食堂房项高空排放。经监测：①无组织排放浓度最大值0.292mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准；②油烟浓度油烟排放浓度低于2.0mg/Nm3 ，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001)中小型规模排放限值要求。

（2）生活污水污染物为 CODCr、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，废水排放污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准。

（3）噪声经有效的距离衰减、隔声、尽量选用低噪音设备和合理布局厂房位置等措施后，经监测，厂界噪声昼间为 51.7dB（A），夜间为 46,9dB（A）， 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（4）固体废弃物主要为棉尘、棉料、废绒和生活垃圾，棉尘定期清运，出售给回收厂家，不外排；棉料出售给油脂厂榨油，废绒出售给回收厂家，不外排；生活垃圾集中分类袋装收集后外运至垃圾填埋场统一处置。综上所述，验收监测期间，本项目各环境要素经监测能达到验收要求。

七、验收结论

轮台县塔河棉业有限责任公司基本落实了环评及批复的要求，环保设施运行正常，主要污染物达标排放，基本符合验收条件，同意通过验收。

八、后续要求

（1）加强污染治理设施的维护，确保各项污染物长期稳定达标排放；

（2）加强厂内堆存物料的治理。