新疆根力多生物科技有限公司生物型水溶肥建设项目

竣工环境保护验收意见

2019年12月9日，新疆根力多生物科技有限公司根据《新疆根力多生物科技有限公司生物型水溶肥建设项目》报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出以下意见：

一、工程建设基本情况

- （1）该项目位于新疆库尔勒经济技术开发区鼎兴路北侧，金河路西侧，新疆根力多生物科技有限公司厂区内，中心地理坐标为:东经86°13′11″、北纬41°38′52″。项目区东侧80米为泄洪渠，100米为金河路、220米为新疆利泰丝路投资有限公司，南侧紧邻鼎兴路，西侧为空地，西北侧为新疆天成西域钢管股份有限公司，北侧为空地。该项目新建滴灌水溶肥生产线1条（3号厂房-1#成品库内西侧02#生产线）、氮肥挤压造粒生产线1条（6号厂房-1#有机原料库）、液体水溶肥生产线1条（11号厂房-无机原料库），配套建设环保设施1套低温等离子除臭设备、3套布袋收尘设施+15m高排气筒，新增劳动定员50人，实行8小时工作制度，年生产300天。该项目冬季采暖依托原项目已建燃气锅炉，本项目属改扩建项目。

（2）2018年11 月，新疆根力多生物科技有限公司委托新疆泰施特环保科技有限公司编制了本项目的环境影响评价报告表；2019年1月8日，巴州环保局以《关于新疆根力多生物科技有限公司生物型水溶肥建设项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2019〕11号）对该项目进行了批复。

- (3)本项目总投资1200万元，环保投资338万元。

(4)本项目对新建滴灌水溶肥生产线1条（3号厂房-1#成品库内西侧02#生产线）、氮肥挤压造粒生产线1条（6号厂房-1#有机原料库）、液体水溶肥生产线1条（11号厂房-无机原料库），配套建设环保设施1套低温等离子除臭设备、3套布袋收尘设施+15m高排气筒进行验收。

- 二、工程变动情况

经现场勘察，本项目无变动情况。

- 环境保护设施建设情况

### 3.1废水

- 本项目营运期无生产废水产生，生活污水依托原有设施-化粪池处理后，排入库尔勒经济开发区市政下水管网。

- 3.2废气

3.2.1 工艺废气

本项目工艺废气主要来自滴灌水溶肥生产过程中原料混合搅拌工序及氮肥生产过程中原料混合搅拌、粉碎、挤压工序产生的粉尘，经布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放，对周边环境空气的影响很小。

3.2.2 恶臭

本项目恶臭来源为原料堆放场，原料堆放在密闭厂房内并安装排风扇，出口安装活性炭减少恶臭气体的排放量，不会对周围环境产生不利影响。

### 3.3 噪声

- 本项目噪声源主要是生产噪声。生产全过程在封闭厂房内进行，钢窗安装玻璃并加橡胶密封条；选用低噪声设备并合理布局，对各类设备噪声源采用有效的减振、隔声、消音等降噪措施，机电设备安装在符合隔振设计要求的混凝土基座上，车间安装低噪声轴流风机，窗户下方设进风消声窗，配置进排风消声器；加强运输车辆管理，合理安排进出厂区的时间；科学装卸物料，控制作业速度，轻拿轻放，降低物料卸载的落差.

### 3.4 固废

### 本项目固废为生产固废和生活垃圾：不合格产品、除尘器收集粉尘堆放于临时固废堆放场，定期全部回用于生产；废包装袋及时收集，定期交付原生产厂家或废品收购站进行回收；废活性炭堆放于临时固废堆放场(20平方米)，定期交由厂家回收；生活垃圾经分类收集后，统一运送至垃圾填埋场卫生填埋。

- 环境保护设施

### 4.1大气污染控制措施

4.2.1 工艺废气

本项目工艺废气主要来自滴灌水溶肥生产过程中原料混合搅拌工序及氮肥生产过程中原料混合搅拌、粉碎、挤压工序产生的粉尘，经布袋除尘器处理后，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中2级标准，通过15米高排气筒排放，对周边环境空气的影响很小。

4.2.2 恶臭

本项目恶臭来源为原料堆放场，原料堆放在密闭厂房内并安装排风扇，出口安装活性炭减少恶臭气体的排放量，达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993)厂界标准要求，不会对周围环境产生不利影响。

4.2水污染防治措施

- 本项目营运期无生产废水产生，生活污水依托原有设施-化粪池处理后，排入库尔勒经济开发区市政下水管网。

4.3 噪声污染防治措施

- 生产全过程在封闭厂房内进行，钢窗安装玻璃并加橡胶密封条；选用低噪声设备并合理布局，对各类设备噪声源采用有效的减振、隔声、消音等降噪措施，机电设备安装在符合隔振设计要求的混凝土基座上，车间安装低噪声轴流风机，窗户下方设进风消声窗，配置进排风消声器；加强运输车辆管理，合理安排进出厂区的时间；科学装卸物料，控制作业速度，轻拿轻放，降低物料卸载的落差，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；

4.4 固废污染防治措施

### 本项目固废为生产固废和生活垃圾：不合格产品、除尘器收集粉尘堆放于临时固废堆放场，定期全部回用于生产；废包装袋及时收集，定期交付原生产厂家或废品收购站进行回收；废活性炭堆放于临时固废堆放场(20平方米)，定期交由厂家回收；生活垃圾经分类收集后，统一运送至垃圾填埋场卫生填埋。

- 验收监测及调查结果

5.1大气环境影响调查及监测结果

本项目的废气为工艺废气和臭气浓度：工艺废气主要来自滴灌水溶肥生产过程中原料混合搅拌工序及氮肥生产过程中产生的粉尘，经布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放，经监测：有组织废气排放浓度小于20mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；恶臭来源为原料堆放场，原料堆放在密闭厂房内并安装排风扇，出口安装活性炭减少恶臭气体的排放量，经监测：臭气浓度小于10，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)厂界二级标准限值。

5.2噪声环境影响调查及监测结果

经监测，本项目昼间、夜间厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB（A），夜间55dB（A））标准要求。

5.3固体废物环境影响调查及监测结果

本项目固废为生产固废和生活垃圾：不合格产品、除尘器收集粉尘堆放于临时固废堆放场，定期全部回用于生产；废包装袋及时收集，定期交付原生产厂家或废品收购站进行回收；废活性炭堆放于临时固废堆放场(20平方米)，定期交由厂家回收；生活垃圾经分类收集后，统一运送至垃圾填埋场卫生填埋。

- 工程建设对环境的影响

（1）本项目的废气为工艺废气和臭气浓度：工艺废气主要来自滴灌水溶肥生产过程中原料混合搅拌工序及氮肥生产过程中产生的粉尘，经布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放；恶臭来源为原料堆放场，原料堆放在密闭厂房内并安装排风扇，出口安装活性炭减少恶臭气体的排放量。经监测：①无组织废气排放浓度最大值0.225mg/m3，无组织颗粒物排放标准（1.0mg/m3）的限值要求；②有组织废气排放浓度小于20mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；③臭气浓度小于10，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993)厂界二级标准限值。

（2）噪声经有效的距离衰减、隔声、尽量选用低噪音设备和合理布局厂房位置等措施后，经监测，厂界噪声昼间最大值为 49.1dB（A），夜间最大值为 39.9dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB（A），夜间55dB（A））标准要求。

### （3）本项目固废为生产固废和生活垃圾：不合格产品、除尘器收集粉尘堆放于临时固废堆放场，定期全部回用于生产；废包装袋及时收集，定期交付原生产厂家或废品收购站进行回收；废活性炭堆放于临时固废堆放场(20平方米)，定期交由厂家回收；生活垃圾经分类收集后，统一运送至垃圾填埋场卫生填埋。

七、验收结论

新疆根力多生物科技有限公司基本落实了环评及批复的要求，环保设施运行正常，主要污染物达标排放，基本符合验收条件，同意通过验收。

八、后续要求

加强现场管理、台账管理和厂区污染治理设施的运行及维护，确保各项污染物长期稳定达标排放。

验收时间：2020年12月9日

验收组（签字）：