中石化西北油田分公司物资供应管理中心基地

生活污水处理项目竣工环境保护验收意见

2018年12月11日，中石化节能环保工程科技有限公司主持召开中石化西北油田分公司物资供应管理中心基地生活污水处理项目竣工环境保护现场验收会。参加会议的有建设单位的代表、技术专家（巴州环保专家库成员）、运维单位的代表和竣工验收监测报告编制机构（新疆中测测试有限责任公司）（验收工作组名单附后）。验收工作组和与会代表听取了建设单位关于项目环境保护执行情况报告，新疆中测测试有限责任公司关于该项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，现场检查核实了环境保护设施建设与运行情况，审阅并核查了有关资料，经验收工作组充分讨论评议后形成验收意见如下：

# 一、工程基本情况

本项目位于轮台县物资供应管理中心基地内。中心地理坐标为东经84°05′21.20″，北纬41°50′04.19″。本项目总占地面积300m2，本工程污水处理工艺为：缺氧+好氧+MBR工艺。污水处理设施能力：24m3/d，处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）“一级B”标准。其中主要建设内容包括手动格栅、隔油调节池、2台调节池提升泵、一体化污水处理装置一套（格栅井、 调节池、缺氧池、好氧池、MBR膜池、清水消毒池、风机房等）。2018年8月委托新疆中测测试有限责任公司开展了现场监测及调查工作。

# 二、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

## （一）环评批复情况

乌鲁木齐天辰创展咨询有限公司编制了《中石化西北油田分公司物资供应管理中心基地生活污水处理项目环境影响报告表》。2016年12月5日，巴州环境保护局以巴环评价函[2016]277号下发了《关于中石化西北油田分公司物资供应管理中心基地生活污水处理项目环境影响报告表的批复》。

## （二）污水污染控制措施

本项目产生的污水经一体化污水处理装置进行处理，处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）“一级B”标准，夏季用于绿化，冬季排入拉依苏下水管网。

## （三）废气污染物控制措施

本工程废气污染源主要为污水处理设施产生的恶臭气体。污水处理设施格栅、缺氧池、好氧池、MBR膜池等逸出部分恶臭物质，主要为硫化氢、氨等，为无组织排放。通过对污水处理设施散发恶臭气体的单元进行密封加盖，持续增加项目区周边绿化面积等措施，废气对环境影响不大。

## （四）噪声污染防治措施

本项目噪声主要是风机、污泥泵、水泵等设备运行时产生的噪声，通过减振、安装消声器等措施，再经建筑物的阻挡和距离衰减，噪声对环境影响不大。

## （五）固废污染控制措施

本建设项目建成运营后固体废弃物主要包括污水处理设施产生的格栅渣、污泥等。本项目在运营期由建设单位安排工作人员每周进行一次巡查，项目区不安排专门的工作人员。因此没有生活垃圾产生。格栅栅渣统一收集和生活垃圾一起交由环卫部门处置。污泥一年清理一次，由吸污车运往塔河油田1号固废液处理站处理，不造成二次污染。

# 三、验收监测及调查结果

## （一）水环境影响调查及监测结果

本项目产生的污水经一体化污水处理装置进行处理，经监测，处理后污水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）“一级B”标准，夏季用于绿化，冬季排入下水管网。

## （二）噪声环境影响调查及监测结果

本项目产生的噪声主要是设备运行时产生的噪声，设备噪声主要来源于风机、污泥泵、水泵等机械所产生的噪声。通过减振、安装消声器等措施，再经建筑物的阻挡和距离衰减，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

## （三）废气环境影响调查及监测结果

本工程废气污染源主要为拟建设的污水处理设施产生的恶臭气体，主要为硫化氢、氨等。经监测，恶臭气体的排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准。

## （四）固体废弃物环境影响调查结果

本建设项目建成运营后固体废弃物主要包括污水处理设施产生的格栅渣、污泥等。本项目在运营期由建设单位安排工作人员每周进行一次巡查，项目区不安排专门的工作人员。因此没有生活垃圾产生。格栅栅渣统一收集和生活垃圾一起交由环卫部门处置。污泥一年清理一次，由吸污车运往塔河油田1号固废液处理站处理，不造成二次污染。

# 四、验收结论

- 该项目落实了环评及批复的要求，环保设施运行正常，主要污染物达标排放，基本符合验收条件，同意通过验收。

# 五、环保要求

（1）进一步加强厂区各生产设备噪声及污水处理能力，减少对周边环境的影响。

（2）对厂区内各类设备、设施进行定期维修及日常维护检查，发现问题及时解决。

（3）做好厂区绿化美化。

（4）定期委托有资质的单位对周边地下环境进行监测。

验  收  组