焉耆汇博冷冻食品厂建设项目竣工环境保护验收监测报告表

中测环验（0459）

新疆中测测试有限责任公司

2020年4月

目 录

表一 工程概况、依据、标准	2

表二 建设项目工程	4

2.1建设项目地理位置	4

2.2主要建设内容及规模	4

2.3 主要设备	5

2.4环保设施投资情况	5

2.5劳动定员及工作制度	5

2.6公用工程	6

2.7 项目变更情况	6

2.8 工艺流程	6

2.8.1运营期工艺流程图	6

2.8.2 制冷工艺简介	7

表三  主要污染源及治理措施	8

3.1项目主要污染物调查情况	8

3.1.1废气排放及治理措施	8

3.1.2废水排放及治理措施	8

3.1.3 噪声排放及治理措施	8

3.1.4 固体废物排放及治理措施	8

3.1.5生态恢复情况	8

表四 验收监测标准	9

4.1 废水验收标准	9

4.3 噪声验收标准	9

表五  验收监测内容及监测结果分析	10

5.1 验收监测期间工况调查与分析	10

5.2验收监测内容	10

5.2.1废水监测内容	10

5.2.2噪声监测内容	10

5.3 验收监测分析方法	11

5.4 质量控制和质量保证	11

5.5验收监测结果及评价	12

5.5.1废水监测结果及评价	12

5.5.2噪声监测结果及评价	13

表六  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	15

6.1 建设项目环境影响报告表主要结论	15

6.1.1 项目概况	15

6.1.2项目主要环保措施	15

6.2建议	15

6.2 环境影响报告表批复	16

表七 验收环保检查结果	18

7.1环评要求及批复要求落实情况	18

7.2 建设项目“三同时“落实情况	19

表八 验收监测结论及建议	20

8.1 验收监测结论	20

8.2施工期环保措施结论	20

8.3运营期环保措施结论	20

8.3.1运营期废气调查结论	20

8.3.2运营期废水监测结论	20

8.3.3营运期噪声监测结论	21

8.3.4营运期固体废弃物调查结论	21

8.4要求及建议	21

附 件

1、巴州环境保护局，《关于焉耆汇博冷冻食品厂建设项目环境影响报告表的批复》 （巴环评价函〔2013〕144号），2013年3月5日；

2、焉耆汇博冷冻食品厂建设项目监测报告；

3、焉耆汇博冷冻食品厂提供的其他资料。

前 言

焉耆汇博冷冻食品厂建于1987年，1988奶奶正式投入使用，该单位以冷库为依托，冷库链主为主要服务载体，凭借资金、技术和管理上的优势，建立面向市场的物流信息平台，面向社会的企业、组织及提供低成本、高效率的冷库，成为第三方冷藏物流企业。

2013年2月，焉耆汇博冷冻食品厂委托新疆旭日环境保护咨询有限公司编制完成了《焉耆汇博冷冻食品厂建设项目环境影响报告表》；2013年3月5日，巴州环境保护局以巴环评价函【2013】144号下发了《关于焉耆汇博冷冻食品厂建设项目环境影响报告表的批复》。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令第13号月，2002年2）的要求，焉耆汇博冷冻食品厂于2019年12月委托新疆中测测试有限责任公司进行该项目的竣工环境保护验收调查工作。我公司于2019年11月对该项目进行了现场勘察并查阅了相关资料，编制了竣工验收监测方案。2019年11月14日至15日，我公司有关技术人员对本项目进行了废气、废水、噪声的监测，结合环评报告及环评批复的要求，对建设单位的各项环境保护措施和环境管理情况进行调查，最终编制完成了《焉耆汇博冷冻食品厂建设项目竣工环境保护验收监测报告》。

# 表一 工程概况、依据、标准

| 建设项目名称 | 焉耆汇博冷冻食品厂建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 焉耆汇博冷冻食品厂 |  |  |  |  |  |
| 法人 | 苏国庆 | 联系人 | 鲍海玲 | 18999015532 |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√、改扩建、技改、迁建 |  |  |  |  |  |
| 行业类别及代码 | G5990 其他仓储业 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新疆巴州焉耆县新桥路东侧、解放路北侧 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2013年2月 | 开工建设时间 |  | 1987年 |  |  |
| 投入试生产时间 | 1988年 | 现场监测时间 |  | 2019.11.14~11.15 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 巴州环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 新疆旭日环境保护咨询有限公司 |  |  |  |
| 总投资概算 | 18万元 | 环保投资 | 3 |  | 比例 | 16.7% |
| 实际总投资 | 38万元 | 实际环保投资 | 10 |  | 比例 | 26.3% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日）； 2.《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号（2017年10月1日起施行）； 3.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日； 4.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部令第9号，2018年5月16日； 5.《焉耆汇博冷冻食品厂建设项目环境影响报告表》，新疆旭日环境保护咨询有限公司，2013年2月； 6.《关于焉耆汇博冷冻食品厂建设项目环境影响报告表的批复》 （ 巴环评价函〔2013〕144号），巴州环境保护局，2013年3月5日。 |  |  |  |  |  |
| 验收标准、 标号、级别 | 《污水综合排放标准》（ GB8978-1996）中三级排放标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制指标》 （GB18599-2001）。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 方法 标号 | 类别; 监测因子; 分析方法; 分析方法标准（号）或来源. 废水; pH; 玻璃电极法; GB6920-86. 悬浮物; 重量法; GB11901-89. CODCr; 重铬酸盐法; HJ 828-2017. BOD5; 稀释与接种法; HJ505-2009. 氨氮; 水杨酸分光光度法; HJ 536-2009. 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB11893-89. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界噪声排放标准; GB12348-2008. |
| 总量控制指标 | / |  |  |  |  |  |

# 表二 建设项目工程

## 2.1建设项目地理位置 焉耆汇博冷冻食品厂建设项目位于焉耆县新桥路东侧，解放路北侧，项目地理坐标：东经86°34′53.03″，北纬42°03′22.69″。 项目区地理位置图见图2-1。 图2-1 项目区地理位置图 ## 2.2主要建设内容及规模 建设内容：厂区由两部分组成，一是生产区，二是办公区。生产区包括六个冷库、变配电室、设备间、库房。 建设规模：本项目冷库6间分库房，冷库容量为200吨，主要针对肉类、冷饮、袋装速食品的冷冻。 本项目经调查，本项目建设内容与规模、产品及设备设施与环评报告内容一致。 ## 2.3 主要设备 表2-1 主要设备清单一览表 序号; 环评报告设计内容; 实际建设情况; 是否与环评一致. 设备名称; 型号; 型号. 1; 氨压缩机组; /; /; 一致. 2; 中间冷却器; 2007-580; 2007-580; 一致. 3; 卧式低压循环桶; 20111617; 20111617; 一致. 4; 油分离器; （YF-100）20100509; （YF-100）20100509; 一致. 项目实际设备情况与环评报告中基本一致。 ## 2.4环保设施投资情况 项目总投资18万元，环保投资3万元，项目实际总投资38万元，实际环保投资10万元，占总投资的26.3%。 表2-2环保实际投资一览表 序号; 项目; 环保措施; 实际投资（万元）. 1; 废水处置; 主要是生活污水，经化粪池排入市政下水管网; 3. 2; 生活垃圾; 垃圾箱、交由环卫处置; 2. 3; 绿化; 项目区及周边绿化; 2. 4; 其它; /; 3. 合计（万元）; 10. 总投资（万元）; 38. 占总投资比例; 26.3%. ## 2.5劳动定员及工作制度 本项目劳动定员4人，实行一班制，每日工作8小时，年有效工作时间365d。 ### 2.6公用工程 2.6.1供排水 （1）给水 本项目用水主要为职工生活用水、绿化用水和冷凝器在循环工作时增补用水。项目用水由焉耆县自来水管网供给，可满足项目用水需求。 项目冷凝器在循环工作时增补用水量较少，项目用水主要为职工生活用水和绿化用水，生活用水量按150L/人/d计算，日消耗量0.2m3/d，年用水量72m3，绿化用水量约22.5m3/a，则项目总用水量约94.5m3/a。 （2）排水 本项目废水主要是生活污水，按用水量的80%计算，年排污量57.6m3/a，生活污水排入化粪池，再排入市政下水管网。 ### 2.6.2供暖 本项目冬季采用集中供暖，由焉耆县统一供暖。 ### 2.6.3供电 本项目用电由焉耆县供电管网提供，可满足生产、生活所需用电需求。 ## 2.7 项目变更情况 本项目相对环评阶段，不涉及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中的重大变更。 ## 2.8 工艺流程 ### 2.8.1运营期工艺流程图 运营期工艺流程图见图2-2。 图2-2 运营期工艺流程 原料在达到商业成熟度时开始采收，贮藏果蔬于保鲜库房。整个贮藏期间温度应稳定在-3～0℃。出库后进行分拣，提出腐烂变质果蔬，即可包装、外运、销售。 ### 2.8.2 制冷工艺简介 制冷过程是在氨压缩机、冷却器、调节阀、蒸发器等组成的循环密闭系统中进行，氨液通过调节阀降低压力进人蒸发器后，吸收被冷却介质的热量而蒸发，使介质温度降低，达到制冷的目的；蒸发的氨气被压缩机吸回，经压缩排人冷却器，使氨气降温凝为氨液，通过调节阀再进人蒸发器蒸发，如此反复循环达到制冷的目的。

# 表三  主要污染源及治理措施

## 3.1项目主要污染物调查情况 根据本项目环评及批复结合现场调查情况，主要污染物为：氨压缩机检修时产生少量的氨气；职工日常生产生活时产生的生活污水；生活垃圾及包装废弃物；压缩机、冷却风机及运输车辆产生的噪音。本项目已建成运营，根据现场踏勘，无施工遗留问题，主要污染物来源于运营期。 ### 3.1.1废气排放及治理措施 本项目无生产废气产生，在氨压缩机检修时会产生少量的氨气，对环境影响不大。 ### 3.1.2废水排放及治理措施 本项目废水主要是员工日常生活产生的生活污水，经化粪池排入市政下水管网。 ### 3.1.2 噪声排放及治理措施 本项目产生的噪声主要来自压缩机、冷却风机、冷冻机运行产生的噪声，噪声对环境影响不大。 ### 3.1.3 固体废物排放及治理措施 本项目固体废物主要是员工日常生活垃圾和包装废弃物，约14t/a，集中收集后运往焉耆县生活垃圾填埋厂统一处理，对环境影响不大。 ### 3.1.5生态恢复情况 施工期间对项目所在区域进行开挖，对地表植被造成了一定破坏，建设完成后恢复了部分植被，项目区周边种植花草树木，绿化后起到了吸声降噪、美化环境、改善周围生态环境的作用。

# 表四 验收监测标准

## 4.1 废水验收标准 本项目验收执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 基本控制项目最高允许排放浓度 单位：mg/L 序号; 基本控制项目; 最高允许排放浓度; 标准来源; 检出限. 1; pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB GB 8978-1996）; -. 2; 悬浮物（SS）; 400; 4. 3; CODCr; 500; 4. 4; BOD5; 300; 0.5. 5; 氨氮; -; 0.05. 6; 总磷; -; 0.0025. ## 4.3 噪声验收标准 厂噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。具体标准值见表4-2。 表4-2 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 监测内容; 监测项目; 最高允许排放限值 （ dB（A））; 标准来源. 厂界噪声; 昼间噪声; 65; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）. 夜间噪声; 55.

# 表五  验收监测内容及监测结果分析

## 5.1 验收监测期间工况调查与分析 本验收监测期间，生产设备及各项环保设施运行正常。采样监测期间，各工序均处于正常运转状态。环保设施均正常运行，本次验收监测期间各生产设备均处于正常状态，各项环境保护设施正常运行。监测期间生产工况见表5-1。 验收监测期间营运工况统计表 序号; 监测日期; 设计量; 验收监测期间实际量; 负荷（%）. 1; 2019年10月; 20; 20; 100. 2019年11月; 30; 150. 2019年12月; 50; 250. ## 5.2验收监测内容 ### 5.2.1废水监测内容 本项目废水中监测因子与监测频次情况详见表5-2。 表5-2 废水监测因子及监测频次一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次 （次/天）; 监测点数（个）; 监测数量（个）. 废水; 总排口; pH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷; 3次/天， 监测2天; 1; 6. ### 5.2.2噪声监测内容 根据项目区四周噪声排放环境，噪声监测内容见表5-3。 表5-3厂界环境噪声监测内容一览表 污染源名称; 监测点位; 监测频次; 监测点位（个）; 监测数量（个）. 厂界环境噪声; 厂界四周; 昼夜各1次，监测2天; 4; 16. 本项目噪声监测点位如图5-1所示。 图5-1 监测点位图 ## 5.3 验收监测分析方法 本次验收监测分析方法见表5-4。 表5-4 污染物监测分析方法及检出限值一览表 类别; 监测因子; 分析方法; 分析方法标准（号）或来源; 最低检出限值（mg/mL）. 废水; pH; 玻璃电极法; GB6920-86; -. 悬浮物; 重量法; GB11901-89; 4. CODCr; 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 4. BOD5; 稀释与接种法; HJ 505-2009; 0.5. 氨氮; 水杨酸分光光度法; HJ 536-2009; 0.01. 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB11893-89; 0.0025. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界噪声排放标准; GB12348-2008; -. ## 5.4 质量控制和质量保证 验收监测中及时了解工况，在确保设备及环保设施正常运行的前提下开展监测；合理布置监测点位，保证各监测点位布设的科学性和合理性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，采样仪器使用经计量部门检定、并在有效使用期内；监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行三级审核制度，经过校核、审核，技术总负责人审定，最后由授权签字人签发。 （1）水质监测质量控制：水质样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算等质量保证措施均参照国家环保局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》的技术要求执行；分析方法依据《国家水质标准分析方法》和《水和废水监测分析方法》，并采取10%的平行双样和20%加标回收等措施进行质量控制。 （2）噪声监测质量控制：声级计检定合格且在有效期内，在测试前后必须进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB（A），若大于 0.5dB（A）则测试结果无效。环境温度变化较大时，增加校准次数，测量时加防风帽。 ## 5.5验收监测结果及评价 ### 5.5.1废水监测结果及评价 本项目废水监测结果详见表5-5。 序号; 检 测 项 目; 单位; 检测结果; 限值; 是否达标. 11月14日; 11月15日. 01; 02; 03; 04; 05; 06. 1; pH; 无量纲; 7.54; 7.51; 7.54; 7.54; 7.49; 7.57; 6-9; 达标. 2; 悬浮物; mg/L; 40; 33; 50; 33; 40; 37; 400; 达标. 3; CODcr; mg/L; 479; 470; 474; 449; 458; 445; 500; 达标. 4; BOD5; MPN/L; 149; 154; 157; 146; 151; 156; 300; 达标. 5; 氨氮; mg/L; 70.80; 71.22; 69.65; 59.42; 62.43; 60.62; -; 达标. 6; 总磷; mg/L; 8.47; 8.44; 8.35; 7.63; 7.55; 7.67; -; 达标. 由监测可知，本项目废水排放口各项监测因子排放浓度，pH7.54、悬浮物最高排放浓度50mg/L、化学需氧量（CODCr）最高排放浓度479mg/L、生化需氧量（BOD5）最高排放浓度156mg/L、氨氮最高排放浓度71.22mg/L，总磷最高排放浓度8.47mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB 18466-2005）表4中三级标准限值要求。 ### 5.5.3噪声监测结果及评价 本次验收项目区厂界噪声监测结果见表5-6。 表5-6 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 2019年11月14日. 监测时间; 监测点位; 检测结果dB(A); 限值; 备注. 测量值; 背景值; 修正值. 昼间; 12:08; 东; 45.2; -; -; 65; 测量值取等效声级Leq. 12:15; 南; 44.1; -; -. 12:22; 西; 43.7; -; -. 12:34; 北; 43.8; -; -. 夜间; 01:52; 东; 38.5; -; -; 55. 02:00; 南; 38.3; -; -. 02:05; 西; 40.5; -; -. 02:13; 北; 37.7; -; -. 2019年11月15日. 编号; 测点位置; 检测结果dB(A); 限值; 备注. 测量值; 背景值; 修正值. 昼间; 15:36; 东; 43.7; -; -; 65; 测量值取等效声级Leq. 15:44; 南; 44.2; -; -. 15:52; 西; 45.2; -; -. 15:59; 北; 44.9; -; -. 夜间; 01:15; 东; 37.7; -; -; 55. 01:21; 南; 38.0; -; -. 01:27; 西; 38.9; -; -. 01:34; 北; 39.1; -; -. 由监测结果可知，本项目厂界噪声昼间最大值45.2dB（A），厂界夜间最大值40.5dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））的标准限值要求。

# 表六  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

## 6.1 建设项目环境影响报告表主要结论 ### 6.1.1 项目概况 项目名称：焉耆汇博冷冻食品厂建设项目 项目性质：新建 建设地点：焉耆汇博冷冻食品厂建设项目位于焉耆县新桥路东侧，解放路北侧，项目地理坐标：东经86°34′53.03″，北纬42°03′22.69″。 建设内容：厂区由两部分组成，一是生产区，二是办公区。生产区包括六个冷库、变配电室、设备间、库房。 建设规模：本项目六个冷库，冷库容量为200吨，主要针对肉类、冷饮、袋装速食品的冷冻。 ### 6.1.2项目主要环保措施 1、废气环境影响分析及治理措施 在营运期间本项目基本无废气产生。 2、废水环境影响分析及治理措施 本项目废水主要是员工日常生活产生的生活污水，经化粪池排入市政下水管网。 - 4、噪声环境影响分析及治理措施 本项目产生的噪声主要来自压缩机、冷却风机、冷冻机运行产生的噪声，噪声对环境影响不大。 - 5、固体废物环境影响分析及治理措施 本项目固体废物主要是员工日常生活垃圾，集中收集后运往焉耆县生活垃圾填埋厂统一处理，对环境影响不大。 ## 6.2建议 1. 建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 2. 加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；加强安全管理，严格岗位责任。 3. 设计施工应严格按规程，设备的选型要严格把关，选用达到国标规定的设备标准，生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。 4. 投产后应定期检查制冷设备接口，对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决，避免泄漏产生危险及环境污染。 5.项目在三个月内应向申请审批该环评的环境保护主管部门进行“三同时验收”，并接受环保部门的监督检查。 ## 6.2 环境影响报告表批复 焉耆汇博冷冻食品厂： - 你公司报送的由新疆旭日环境保护咨询有限公司编制《焉耆汇博冷冻食品厂环境影响报告表》(以下简称“报告表”)、焉耆县环保局“关于对焉耆汇博冷冻食品厂环境影响报告表的初审意见”(焉环函字[2013]26号)以及“申请报告”均已收悉，经研究，批复如下： 一、该项目未做环评即开工建设，并投入使用，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境管理条例》的有关规定，你单位应加强企业的环境管理，应自觉履行环境保护的相关法律规定的义务和责任，不得再出现违法行为。 二、该项目位于焉耆县新桥路东侧，解放路北侧。项目主要针对肉类、冷饮、袋装速食品的冷冻，项目共有6个冷库，冷库容量为200吨。项目总投资18万元，其中环保投资3万元，全年有效运行日365天。 三、项目运行期的环境管理必须严格执行“报告表”提出的各项要求及环保措施，随时接受环保部门的监督检查，并重点做好以下工作： (一)保鲜冷库气调装置、制冷装置、空气压缩机等采取隔声、消音和减振等噪声控制措施，保证室外噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 (二)严格按照报告表要求，加强工作人员业务培训、环境风险意识培训，防范保险冷库氨泄露生产事故发生。制定安全生产事故应急预案，并加强演练，确保生产安全。 (三)生活废水必须经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后排入城市下水管网。化粪池及污水管道应采取防渗、防腐蚀措施，防止污染地下水。 (四)厂区保持清洁，生活垃圾等固废要集中分类收集，严禁随处堆放，定期清运。 四、该项目日常环境监管工作由焉耆县环保局负责，巴州环境监察支队不定期抽查。项目审批后三个月内向我局申请环保“三同时”验收，验收合格后，方可正式投入生产。

# 表七 验收环保检查结果

## 7.1环评要求及批复要求落实情况 本项目环评批复落实情况详见7-1。 表7-1 环评批复及落实情况一览表 序号; 环评及批复要求; 落实情况. 1; 该项目位于焉耆县新桥路东侧，解放路北侧。项目主要针对肉类、冷饮、袋装速食品的冷冻，项目共有6个冷库，冷库容量为200吨。项目总投资18万元，其中环保投资3万元，全年有效运行日365天。; 该项目位于焉耆县新桥路东侧，解放路北侧。项目主要针对肉类、冷饮、袋装速食品的冷冻，项目共有6个冷库，冷库容量为200吨。项目总投资38万元，其中环保投资10万元，全年有效运行日365天。. 2; 保鲜冷库气调装置、制冷装置、空气压缩机等采取隔声、消音和减振等噪声控制措施，保证室外噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。; 已落实。对保险库内气调装置、制冷装置、空气压缩机等采取安装在厂房内隔声、减震等控制措施，经监测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。. 3; 严格按照报告表要求，加强工作人员业务培训、环境风险意识培训，防范保险冷库氨泄露生产事故发生。制定安全生产事故应急预案，并加强演练，确保生产安全。; 已落实。厂方加强工作人员业务培训、环境风险意识培训，防范保险冷库氨泄露生产事故发生。安全生产事故应急预案已制定。. 4; 生活废水必须经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后排入城市下水管网。化粪池及污水管道应采取防渗、防腐蚀措施，防止污染地下水。; 已落实。项目区生活污水经化粪池排入市政下水管网，经监测，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准限值要求。. 5; 厂区保持清洁，生活垃圾等固废要集中分类收集，严禁随处堆放，定期清运。; ### 已落实。项目区生活垃圾等固废集中收集后交由环卫部门处置。. ## 7.2 建设项目“三同时“落实情况 焉耆汇博冷冻食品厂成立于1987年，2013年2月由新疆旭日环境保护咨询有限公司编制完成了《焉耆汇博冷冻食品厂建设项目环境影响报告表》并于2013年3月5日取得巴州环境保护局《关于对焉耆汇博冷冻食品厂建设项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函[2014]612号）。2019年11月委托新疆中测测试有限责任公司进行该项目的竣工环境保护验收调查工作，目前项目已完成环评批复全部建设内容，我司于2019年11月开展了现场验收监测及调查，具体调查情况如下： （1）废水：本项目废水主要是生活污水排入化粪池，再排入市政下水管网。 （2）废气：本项目在运营过程中基本无生产废气产生，检修期间会产生少量氨气。 （3）噪声：经监测本项目厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中3类标准。 （4）固体废物：本项目建成运营后，固体废弃物主要为生活垃圾，集中收集后交由环卫部门处置。

# 表八 验收监测结论及建议

## 8.1 验收监测结论 焉耆汇博冷冻食品厂成立于1987年，2013年2月由新疆旭日环境保护咨询有限公司编制完成了《焉耆汇博冷冻食品厂建设项目环境影响报告表》并于2013年3月5日取得巴州环境保护局《关于对焉耆汇博冷冻食品厂建设项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函[2014]612号）。我公司于2019年11月对本项目废水、噪声、固体废物进行了监测和调查，监测结果表明：废水、噪声等测定结果均满足环评和批复排放要求，本项目具备验收监测条件。结论如下： ## 8.2施工期环保措施结论 本项目已建成运营，根据现场踏勘，无施工期遗留影响，因此现已不存在施工期环境影响。 ## 8.3运营期环保措施结论 ### 8.3.1运营期废气调查结论 本项目在煎药过程中会产生一定废气，煎药机采用新一代全密闭煎药机，且放置于单独的煎药室内，产生的药味对环境影响不大。 ### 8.3.2运营期废水监测结论 本项目废水主要是员工日常生活产生的生活污水，经化粪池排入市政下水管网。由监测可知，本项目废水排放口各项监测因子排放浓度，pH7.54、悬浮物最高排放浓度50mg/L、化学需氧量（CODCr）最高排放浓度479mg/L、生化需氧量（BOD5）最高排放浓度156mg/L、氨氮最高排放浓度71.22mg/L，总磷最高排放浓度8.47mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB 18466-2005）表4中三级标准限值要求。 ### 8.3.3营运期噪声监测结论 由监测结果可知，本项目厂界噪声昼间最大值45.2dB（A），厂界夜间最大值40.5dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））的标准限值要求。 ### 8.3.4营运期固体废弃物调查结论 本项目固体废物主要是员工日常生活垃圾和包装废弃物，约14t/a，集中收集后运往焉耆县生活垃圾填埋厂统一处理，对环境影响不大。 综上所述，焉耆汇博冷冻食品厂建设项目在运营过程中产生的废水、废气、噪声、固废均满足国家有关环境保护法规、环境保护标准的要求。 ## 8.4要求及建议 （1）加强职工环保、安全生产教育和劳动保护意识，增加岗位劳动设施，切实做好各项环境保护工作和安全生产工作； （2）加强对各类环保设施的运行、维护和管理，确保相关设备处于良好状态； （3）加强各级干部和操作员工的环境保护教育和安全教育培训，增强企业环境保护意识和安全生产意识。

建设项目工程竣工环境保护“三同时“验收登记表

填表单位（盖章）：                                填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称* |  |  | 焉耆汇博冷冻食品厂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点* |  |  |  | 巴州焉耆县新桥路东侧、解放路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别* |  |  | 其他仓储业G5990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质* |  |  |  | 口新建 口改扩建 口技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | / |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | / |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  | 1988年 |  |  |
|  | 投资总预算（万元） |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元）* |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 16.6 |  |  |
|  | 环评审批部门* |  |  | 巴州环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号* |  |  |  | 巴环评价函[2013]144号 |  |  |  |  | 批准时间* |  |  |  |  | 2013年3月5日 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 环评设施审计单位 |  |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 新疆中测测试有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元）* |  |  |  | 10 |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 26.3 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / |  | 废气治理（万元） |  |  |  | / |  | 噪声治理（万元） |  |  |  |  | / |  |  | 固废治理（万元） |  | ／ |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / |  | 其他（万元） |  |  | ／ |  |
|  | 新增废水处理设施能力（t/d） |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力（Nm³/h） |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  | 年平均工作时（h/a） |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 焉耆汇博冷冻食品厂 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 841000 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18999015532 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 新疆旭日环境保护咨询有限公司 |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 达 标 排 放 与 控 制 |  | 污染物 |  | 原有排放量 （1） | 本期工程实际排放浓度 （2） |  |  |  | 本期工程允许排放 （3） |  | 本期工程产生量 （4） |  |  |  |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量 （6） |  | 本期工程核定排放总量 （7） |  | 本期工程自身削减量 （8） |  |  | 全厂实际排放总量 （9） |  |  | 全厂核定排放总量 （10） |  |  | 区域平衡替代削减量 （11） |  | 排放增减量 （12） |
|  |  | 废水 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 化学需氧量 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 氨氮 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 石油类 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 废气 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 二氧化硫 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 烟尘 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 工业粉尘 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 氮氧化物 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 工业固体废物 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 与项目有关的其它特征污染物 | ／ | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | / |
|  |  |  | ／ | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | / |
|  |  |  | ／ | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少  2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年