表三  验收组意见

焉耆汇博冷冻食品厂建设项目竣工环境保护验收意见 2020年5月5日，焉耆汇博冷冻食品厂根据《焉耆汇博冷冻食品厂建设项目》报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出以下意见： 一、工程建设基本情况 （一）焉耆汇博冷冻食品厂建设项目位于焉耆县新桥路东侧，解放路北侧，项目地理坐标：东经86°34′53.03″，北纬42°03′22.69″。 建设内容：厂区由两部分组成，一是生产区，二是办公区。生产区包括六个冷库、变配电室、设备间、库房。 建设规模：本项目冷库6间分库房，冷库容量为200吨，主要针对肉类、冷饮、袋装速食品的冷冻。 项目总投资38万元，其中环保投资10万元，占总投资的26.3%。 （二）2013年2月，焉耆汇博冷冻食品厂委托新疆旭日环境保护咨询有限公司编制了本项目的环境影响评价报告表，2013年3月5日，巴州环境保护局以《关于对焉耆汇博冷冻食品厂建设项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2013〕144号）对该项目进行了批复。 （三）本项目该项目总投资38万元，实际环保投资10万元。 二、工程变动情况 本项目相对环评阶段，不涉及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号）中的重大变更。 三、环境保护设施建设情况 1、废水 本项目废水主要是员工日常生活产生的生活污水，经化粪池排入市政下水管网。 2、废气 本项目无生产废气产生，在氨压缩机检修时会产生少量的氨气，对环境影响不大。 3、噪声 本项目产生的噪声主要来自压缩机、冷却风机、冷冻机运行产生的噪声，噪声对环境影响不大。 4、固废 本项目固体废物主要是员工日常生活垃圾和包装废弃物，集中收集后运往焉耆县生活垃圾填埋厂统一处理，对环境影响不大。 四、验收监测及调查结果 （一）水环境影响调查及监测结果 根据2019年11月14日～11月15日监测结果表明：本项目废水排放口各项监测因子排放浓度，pH7.54、悬浮物最高排放浓度50mg/L、化学需氧量（CODCr）最高排放浓度479mg/L、生化需氧量（BOD5）最高排放浓度156mg/L、氨氮最高排放浓度71.22mg/L，总磷最高排放浓度8.47mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB 18466-2005）表4中三级标准限值要求。 （二）噪声环境影响调查及监测结果 根据2019年11月14日~15日监测结果表明，本项目厂界噪声昼间最大值45.2dB（A），厂界夜间最大值40.5dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））的标准限值要求。 （三）固体废弃物环境影响调查结果 本项目建成运营后，固体废物主要是员工日常生活垃圾和包装废弃物，集中收集后运往焉耆县生活垃圾填埋厂统一处理，对环境影响不大。 五、验收结论 该项目落实了环评及批复的要求，环保设施运行正常，主要污染物达标排放，基本符合验收条件，同意通过验收。 六、建议 （1）加强职工环保、安全生产教育和劳动保护意识，增加岗位劳动设施，切实做好各项环境保护工作和安全生产工作； （2）加强对各类环保设施的运行、维护和管理，确保相关设备处于良好状态； （3）加强各级干部和操作员工的环境保护教育和安全教育培训，增强企业环境保护意识和安全生产意识。