巴州嘉泰工贸有限公司（一期）建设项目

竣工环境保护验收意见

2020年9月21日，巴州嘉泰工贸有限公司根据《巴州嘉泰工贸有限公司（一期）建设项目》报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出以下意见：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

该项目位于轮台县红桥石油服务区，青年东路与沙漠公路交叉口以西，厂区中心地理坐标为E：84°18´47"，N：41°47´35"。依据轮台县人民政府核发该项目土地权证(轮台县国用2010第703号)，该项目用地为工业用地。依据项目区东侧为沙漠公路，距离本项目约60米；北面为青年东路，距离本项目约70米；西面紧邻该项目二期在建厂房；南面紧邻四川任智钻井公司。该项目建设1栋2层框架结构办公销售综合楼、1栋钢架结构厂房、1个食堂以及其他辅助工程、公用工程。该项目设计用于柴油机检修（工艺为待修理设备-设备检查-设备修理-设备检验-出厂），实际现场不修理设备，仅作仓储。项目总投资360万元，环保投资5.2万元，环保投资占总投资1.4%。劳动定员11人，其中8人在厂区食宿；年有效工作日260天。冬季供暖采用1台0.5t/h常压燃气热水锅炉。该项目已于2010年建成并投入使用，属于补办环评。

（2）建设过程及环保审批情况

2014年3月，巴州嘉泰工贸有限公司委托巴州绿环环境科学技术研究院编制了本项目的环境影响评价报告表；2014年5月13日，巴州环保局以《《关于巴州嘉泰工贸有限公司(一期)建设项目的批复》（巴环评价函〔2014〕235号）对本项目进行了批复。

- （3）投资情况

- 本项目本项目总投资360万元，环保投资5.2万元。

- （4）验收范围

本次验收包括仓储，生活废水，锅炉废气，噪声及固废环境保护设施验收。

二、工程变动情况

根据环境保护部办公厅发布的环办〔2015〕52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，本项目在建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或1项以上发生重大变动，且有可能导致环境影响显著变化（特别是不利于环境影响加重的），界定为重大变动。因次，本项目不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（1）废水

本项目无生产废水，也无地面清洗废水产生，生活废水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)中三级标准后，排入轮台县园区下水管网。

- （2）废气

- 本项目废气主要是冬季供暖燃气锅炉产生的有组织废气，锅炉大气污染物达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值后排放。

（3）噪声

本项目噪声来源于仓储过程中物资进出库,装卸,捣放,中转发运物资的作业声,各种进出车辆的喇叭声，经有效控制后确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（4）固废

本项目固废为生活垃圾，生活垃圾来源于职工的日常生活，分类收集，定期交由环卫部门统一处置。

四、环境保护设施效果

（1）水污染控制措施

本项目废水主要是生产废水，污染物为pH、 CODCr、SS、氨氮等，废水污染物排放浓度符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后，排入轮台县园区地下管网。

- 大气染防治措施

- 本项目废气主要是冬季供暖燃气锅炉产生的有组织废气，锅炉大气污染物符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值后排放。

- 噪声污染防治措施

- 本项目噪声来源于仓储过程中物资进出库，装卸，捣放，中转发运物资的作业声，各种进出车辆的喇叭声，经有效控制后确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（4）固废污染控制措施

本项目固废为生活垃圾，生活垃圾来源于职工的日常生活，分类收集，定期交由环卫部门统一处置。

五、验收监测及调查结果

（1）水环境影响调查及监测结果

本项目生产废水污染物为pH、 CODCr、SS、总磷、氨氮、BOD5等，废水污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)中三级标准（pH 6-9、化学需氧量≤500mg/L、悬浮物≤400mg/L），排入轮台县园区地下管网。

- 大气环境影响调查及监测结果

- 本项目废气主要是冬季供暖燃气锅炉产生的有组织废气。经监测：颗粒物排放浓度小于20mg/m3，SO2浓度均值10mg/m3，NOx浓度均值65mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值后排放。

- 噪声环境影响调查及监测

- 本项目噪声来源于仓储过程中物资进出库，装卸，捣放，中转发运物资的作业声,各种进出车辆的喇叭声，经有效控制后监测：厂界噪声昼间最大值为 49.7dB（A），夜间最大值为 37.3dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB（A），夜间55dB（A））标准要求。

- 固体废物环境影响调查及监测结果

- 本项目固废为生活垃圾，生活垃圾来源于职工的日常生活，分类收集，定期交由环卫部门统一处置。

- 六、工程建设对环境的影响

（1）本项目无生产废水，也无地面清洗废水产生，生活污水主要污染物为pH、悬浮物、CODcr、氨氮，废水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)中三级标准（pH 6-9、化学需氧量500mg/L、悬浮物400mg/L）后，排入轮台县园区下水管网。

(2)本项目废气主要冬季供暖冬季供暖燃气锅炉产生的有组织废气，锅炉大气污染物达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值后排放。经监测：颗粒物排放浓度小于20mg/m3，SO2浓度均值10mg/m3，NOx浓度均值65mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值后排放。

- （3）本项目噪声来源于仓储过程中物资进出库,装卸,捣放,中转发运物资的作业声,各种进出车辆的喇叭声，经有效控制后监测:厂界噪声昼间最大值为 49.7dB（A），夜间最大值为 37.3dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB（A），夜间55dB（A））标准要求。

- （4）本项目固废为生活垃圾，生活垃圾来源于职工的日常生活，分类收集，定期交由环卫部门统一处置。

综上所述，验收监测期间，本项目各环境要素经监测能达到验收要求。

七、验收结论

巴州嘉泰工贸有限公司基本落实了环评及批复的要求，环保设施运行正常，主要污染物达标排放，基本符合验收条件，同意通过验收。

八、后续要求

- 1.加强现场管理、台账管理和厂区污染治理设施的运行及维护，确保各项污染物长期稳定达标排放。

- 2.严格执行各项环境保护法律、法规和政策的规定，并接受环保部门不定期的监督检查。