巴州嘉泰工贸有限公司（一期）建设项目

竣工环境保护验收监测报告

中测环验（2019-0950）

新疆中测测试有限责任公司

2020年9月

项目名称：巴州嘉泰工贸有限公司(一期)建设项目

建设单位：巴州嘉泰工贸有限公司

承担单位：新疆中测测试有限责任公司

承担单位负责人：赵永建

项目负责人： 赵永建

报 告 编 写：赵海凤 （证书编号：2019-JCJS-20874027)

报 告 审 核：王怡

报 告 审 定：赵永建

现 场 监 测 人 员：罗涛勇  张健胜

新疆中测测试有限责任公司

联系电话：0996-2237601

邮    编：841000

地址：新疆库尔勒民生路和合家园8-2-02号

附件：

1.《关于巴州嘉泰工贸有限公司建设项目(一期)环境影响报告表的批复》巴环评价函〔2014〕235号。

- 2.营业执照

3.建设项目竣工验收监测报告

4.建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

### 5.其他资料

目  录

一、验收依据	1

1.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	1

1.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	1

1.3 建设项目环境影响评价报告书(表)及其审批部门审批决定	1

二、建设项目概况	1

2.1 地理位置及平面布置	1

2.2 建设项目概况	3

2.3 建设项目内容	4

2.4 水源及水平衡	4

2.5 建设项目生产工艺	5

2.6 项目变动情况	5

三、污染源及治理措施	6

3.1 废水	6

3.2 废气	6

3.2 噪声	6

3.3 固废	6

四、环境影响报告书（表）的主要结论、要求与建议及其审批部门审批决定	7

4.1 环境影响报告书（表）的主要结论与意见	7

4.2 审批部门决定	7

4.3 环评批复中提出的保护措施落实情况调查一览表	9

五、验收监测标准	10

5.1 废水	10

5.2 废气	10

5.2 噪声	10

六、验收监测内容	11

6.1 验收监测点位图	11

6.2 废水监测点位及内容	11

6.3 噪声监测点位及内容	12

七、验收监测质量保证及质量控制	13

7.1 验收监测分析方法与监测仪器	13

7.2 人员能力	13

7.3 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	13

7.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	14

7.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	14

八、验收监测结果及评价	16

8.1 废水监测结果及分析	16

8.2 废气监测结果及分析	16

8.3 噪声监测结果及分析	17

九、验收监测结论	19

9.1 项目基本情况	19

9.2 项目环保措施落实情况	19

9.2.1 废水	19

9.2.2 噪声	19

9.2.3 固废	19

9.3 污染物排放监测结果	20

9.4 验收结论	20

9.5 反馈要求与建议	20

十、 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	22

- 前	言

巴州嘉泰工贸有限公司位于轮台县红桥石油服务区，青年东路与沙漠公路交叉口以。公司经营范围是：汽车零部件及配件制造；汽车配件、五金机电、办公用品、建筑材料销售；机电设备维修；石油钻采设备及配件的加工销售；机械配件、井下工具、柴油机配件、工程机械配件、劳保用品销售、润滑油销售。

- 该项目建设1栋2层框架结构办公销售综合楼、1栋钢架结构厂房、1个食堂以及其他辅助工程、公用工程。该项目设计用于柴油机检修（工艺为待修理设备-设备检查-设备修理-设备检验-出厂），实际现场不修理设备，仅作仓储。该项目环评为补做项目。本次验收范围为“巴州嘉泰工贸有限公司(一期)建设项目”环境影响报告表及其批复规定的与建设项目有相关的各项环境保护设施，包括为防止污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段。该项目于2014年3月委托巴州绿环环境科学技术研究所编制了本项目的环境影响评价报告表，2014年5月13日巴州环保局以《关于巴州嘉泰工贸有限公司(一期)建设项目的批复》（巴环评价函〔2014〕235号）对该项目进行了批复，2009年7月开工，2010年11月竣工。

- 根据环境保护部第16号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等文件的要求，受巴州嘉泰工贸有限公司的委托，新疆中测测试有限责任公司于2019年10月对该项目中废水、废气、噪声、固体废物等污染源排污现状和各类环保治理设施的处理能力进行了现场勘查，并收集了相关技术资料，在此基础上，编制了该项目的验收监测方案。新疆中测测试有限责任公司于2019年12月12日至13日对该项目进行了环境保护验收监测。

# 一、验收依据

1.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度
1.《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行)；
2.《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修正、施行)；
3.《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行)；
4.《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修正、施行)；
5.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日修正、施行)；

6.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修正、施行)；
7.《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年1月1日施行)；
8.《建设项目环境保护管理条例》(2017年7月16日修订，2017年10月1日施行)；

9.《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(2010年部令第16号修改版)；
10.《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)；
11.《国家危险废物名录》(2016年8月1日环境保护部令，部令第39号)；
12.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》(环办[2015]113号)；
13.关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》的通知(环发[2015]163号)。

1.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范
1.关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告(公告2018年第9号，生态环境部，2018年5月15日)。
2.《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)。
1.3 建设项目环境影响评价报告书(表)及其审批部门审批决定
1.《巴州嘉泰工贸有限公司(一期)建设项目环境影响报告表》(巴州绿环环境科学技术研究所，2014年3月)；

2.《关于巴州嘉泰工贸有限公司(一期)建设项目的批复》（巴环评价函〔2014〕235号,2014年5月13日。

# 二、建设项目概况

## 2.1 地理位置及平面布置

该项目位于轮台县红桥石油服务区，青年东路与沙漠公路交叉口以西，厂区中心地理坐标为E：84°18´47"，N：41°47´35"。依据项目区东侧为沙漠公路，距离本项目约60米；北面为青年东路，距离本项目约70米；西面紧邻该项目二期在建厂房；南面紧邻四川任智钻井公司。地理位置详见图2-1，平面布局详见图2-2。

图2-1  建设项目地理位置

图2-2  建设项目平面布局

## 2.2 建设项目概况

表2-1 建设项目概况

| 建设项目名称 | 巴州嘉泰工贸有限公司(一期)建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 巴州嘉泰工贸有限公司 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 该项目位于轮台县红桥石油服务区，青年东路与沙漠公路交叉口以西，厂区中心地理坐标为E：84°18´47"，N：41°47´35"。 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | þ新建 ¨改建 ¨改扩建 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | G5920 通用仓储 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2014年5月13日 | 开工建设日期 | 2009年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2010年12月 | 验收现场监测时间 | 2019.12.12-12.13 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 巴州环保局 | 环评报告表编制单位 | 巴州绿环环境科学技术研究所 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工 单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 360 | 环保投资总概算 | 5.2 | 比例 | 1.4% |
| 实际总概算 | 360 | 环保投资 | 5.2 | 比例 | 1.4% |
| 验收监测依据 | 1.《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行； 2.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日； 3.《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》，环办[2003]26号，2003年3月28日； 4.《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令第1号，2018年4月28日。 5.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部令第9号，2018年5月16日。 6.《巴州嘉泰工贸有限公司(一期)建设项目环境影响报告表》(巴州绿环环境科学技术研究所，2014年3月)； 7.《关于巴州嘉泰工贸有限公司(一期)建设项目的批复》巴环评价函〔2014〕235号； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标 准、标号、级别、限值 | - 1.废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1966）中3级标准 2.废气 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值3.噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |  |  |  |  |
| 总量控制指标 | / |  |  |  |  |

## 2.3 建设项目内容

表2-2 建设项目工程一览表

| 序号 | 工程名称 | 环评设计建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 办公销售综合楼（2F框架结构） | 办公销售综合楼（2F框架结构） | 与环评一致 |
|  |  | 厂房（1F钢架结构） | 厂房（1F钢架结构） | 与环评一致 |
| 2 | 辅助工程 | 食堂（1个） | 食堂（1个） | 与环评一致 |
|  |  | 锅炉房（1个） | 锅炉房（1个） | 与环评一致 |
| 3 | 公用工程 | ### 供电、通讯（项目区所在地供电设施配套完善。用电完全可以保证。项目区通讯、有线电视由轮台县电信运营商、广电局引入） | ### 供电、通讯（项目区所在地供电设施配套完善。用电完全可以保证。项目区通讯、有线电视由轮台县电信运营商、广电局引入） | 与环评一致 |
|  |  | 给水（用水由轮台县自来水公司提供，能够满足工程的生活用水和绿化用水） | 给水（用水由轮台县自来水公司提供，能够满足工程的生活用水和绿化用水） | 与环评一致 |
|  |  | 排水（排水采取生活污水、雨水合流制）。生活污水、雨水通过项目区内管网汇集，经项目配套建设的隔油池、化粪池预处理后，排入轮台县污水管网。 | 排水（排水采取生活污水、雨水合流制）。生活污水、雨水通过项目区内管网汇集，经项目配套建设的隔油池、化粪池预处理后，排入轮台县污水管网。 | 与环评一致 |
|  |  | 采暖（0.5t/h常压燃气热水锅炉） | 采暖（0.5t/h常压燃气热水锅炉） | 与环评一致 |
|  |  | 供气（由轮台县燃气公司供气系统提供） | 供气（由轮台县燃气公司供气系统提供） | 与环评一致 |
| 4 | 依托工程 | 污水处理设施（轮胎县污水处理厂） | 污水处理设施（轮胎县污水处理厂） | 与环评一致 |
|  |  | 垃圾处理厂（轮台县垃圾填埋场） | 垃圾处理厂（轮台县垃圾填埋场） | 与环评一致 |

表2-3 主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动行吊 | 1台 | 电动行吊1台 | 与环评一致 |
| 2 | 电焊机 | 1台 | 电焊机1台 | 与环评一致 |

## 2.4 水源及水平衡

本项目修理过程中不产生废水，也无地面清洗废水产生。项目废水为职工产生的生活污水，本项目共有11人，生活用水量按50L/(人·d)计算，则生活用水量为0.55t/d，143t/a，生活污水排放量约为114.4t/a。

## 2.5 建设项目生产工艺

## 2.6 项目变动情况

经现场勘察，本项目实际不修理设备，仅作仓储。

# 三、污染源及治理措施

## 3.1 废水

- 本项目无生产废水，也无地面清洗废水产生，生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)中三级标准后，排入轮台县园区下水管网。

## 3.2 废气

本项目废气主要是冬季供暖燃气锅炉产生的有组织废气，锅炉大气污染物达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值后排放。

## 3.2 噪声

- 本项目噪声来源于仓储过程中物资进出库,装卸,捣放,中转发运物资的作业声,各种进出车辆的喇叭声，经有效控制后确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

## 3.3 固废

### 本项目固废为生活垃圾，生活垃圾来源于职工的日常生活，分类收集，定期交由环卫部门统一处置。

# 四、环境影响报告书（表）的主要结论、要求与建议及其审批部门审批决定

## 4.1 环境影响报告书（表）的主要结论与意见

- 结论：在确保各项污染物防治措施严格实施，污染物有效处理的情况下，该项目运营后，对周围环境影响较小。本项目只要坚持“三同时”，在严格执行本评价提出的环境保护措施与污染综合防治对策的前提下是可以接受的，通过对本项目的经济、社会、环境效益的综合分析，从环境保护的角度看本项目的建设是可行的。

- （2）要求与建议：①严格按照规定委托处理费油及盛装的容器、包装物。②严格执行各项环境保护法律、法规和政策的规定，并接受环保部门不定期的监督检查。

## 4.2 审批部门决定

## 《关于巴州嘉泰工贸有限公司(一期)建设项目的批复》巴州环境保护局审批意见主要内容如下：

1.该项目位于轮台县红桥石油服务区，青年东路与沙漠公路交叉口以西，厂区中心地理坐标为E：84°18´47"，N：41°47´35"。依据轮台县人民政府核发该项目土地权证(轮台县国用2010第703号)，该项目用地为工业用地。依据项目区东侧为沙漠公路，距离本项目约60米；北面为青年东路，距离本项目约70米；西面紧邻该项目二期在建厂房；南面紧邻四川任智钻井公司。该项目对柴油设备检修、维护、抢修、销售，年修理机械10台(项目厂房主要用于零配件储存，在厂区内修理量为10台/年，大多数柴油机维修在井上直接修理)。建设1栋2层框架结构办公销售综合楼、1栋钢架结构厂房、1个食堂以及其他辅助工程、公用工程。该项目柴油机检修工艺为待修理设备-设备检查-设备修理-设备检验-出厂。项目总投资360万元，环保投资5.2万元，环保投资占总投资1.4%。劳动定员11人，其中8人在厂区食宿；年有效工作日260天。冬季供暖采用1台0.5t/h常压燃气热水锅炉。该项目已于2010年建成并投入使用，属于补办环评。

### 2.焊接工段要与其他工段隔离，加强焊接区域通风换气，减少焊接烟尘排放。冬季供暖采用天然气0.5t/h燃气蒸汽锅炉，确保锅炉大气污染物达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区II时段标准后排放。食堂油烟经油烟净化器处理后，达到《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18481-2001)要求排放。
    3.项目修理过程无生产废水，也无地面清洗废水。食堂废水经隔油池预处理，与其他生活废水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后，排入园区下水管网。
    4.营运期加强噪声管理，各类噪声源采用有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。
    5.项目营运期按“无害化、资源化、减量化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，分类收集，及时妥善处理。维修过程中产生的废机油等属于危险废物，必须由专用储存桶暂存，严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求，交持有危废处置资质的单位进行处置。生活垃圾分类收集，定期交由环卫部门统一处置。
    6.项目污染物排放总量纳入城市生活污染源总量控制指标内，污染物排放总量从轮台县生活源总量指标中解决。

### 7.该项目日常环境监管工作由轮台县环保局负责，巴州环境监察支队不定期抽查。项目试运行三个月内必须报请我局组织环保“三同时”验收，验收合格后方可正式投入使用。

## 4.3 环评批复中提出的保护措施落实情况调查一览表

| 序号 | 类别 | 批复提出的环境保护措施 | 实际建设过程采取的环境保护措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 项目修理过程无生产废水，也无地面清洗废水。食堂废水经隔油池预处理，与其他生活废水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后，排入园区下水管网。 | 经监测及现场勘察：本项目无生产废水，也无地面清洗废水。生活废水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后，排入园区下水管网。 | 已落实 |
| 2 | 废气 | - 接工段要与其他工段隔离，加强焊接区域通风换气，减少焊接烟尘排放。冬季供暖采用天然气0.5t/h燃气蒸汽锅炉，确保锅炉大气污染物达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区II时段标准后排放。食堂油烟经油烟净化器处理后，达到《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18481-2001)要求排放。 | 经监测及现场勘察：本项目废气主要是冬季供暖燃气锅炉产生的有组织废气，锅炉大气污染物达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值后排放。 2.家庭式厨房，并安装油烟机。 | 已落实 |
| 3 | 噪声 | 营运期加强噪声管理，各类噪声源采用有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 | 经监测及现场勘察：本项目噪声来源于仓储过程中物资进出库,装卸,捣放,中转发运物资的作业声,各种进出车辆的喇叭声，经有效控制后确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 | 已落实 |
| 4 | 固废 | 项目营运期按“无害化、资源化、减量化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，分类收集，及时妥善处理。维修过程中产生的废机油等属于危险废物，必须由专用储存桶暂存，严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求，交持有危废处置资质的单位进行处置。生活垃圾分类收集，定期交由环卫部门统一处置。 | 经现场勘察：本项目固废为生活垃圾，生活垃圾来源于职工的日常生活，分类收集，定期交由环卫部门统一处置。 | 已落实 |

# 五、验收监测标准

## 5.2 废气

根据环评批复要求，季供暖采用天然气0.5t/h燃气锅炉，锅炉大气污染物达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值后排放。

表5-2 《大气污染物综合排放标准》

| 项目 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物浓度 | mg/m3 | 20 |
| SO2浓度 | mg/m3 | 50 |
| NOx浓度 | mg/m3 | 200 |

## 5.2 噪声

根据环评批复要求，本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间为 65dB（A），夜间为 55dB（A）。

表5-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》

| 项目 | 单位 | 标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 |
| 昼间 | dB(A) | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 夜间 | dB(A) | 45 | 50 | 55 | 55 |

# 六、验收监测内容

## 6.1 验收监测点位图

- 图6-1 验收监测点位图

## 6.2 废水监测点位及内容

本项目废水主要为运营期间生活污水，废水监测点位及内容详见表6-2。

表6-1 废水监测内容

| 污染源设备 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测点数（个） | 监测数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池 | 排污口 | pH | 3次/天，监测2天 | 1 | 6 |
| 化粪池 | 排污口 | 悬浮物 | 3次/天，监测2天 | 1 | 6 |
| 化粪池 | 排污口 | CODcr | 3次/天，监测2天 | 1 | 6 |
| 化粪池 | 排污口 | 氨氮 | 3次/天，监测2天 | 1 | 6 |

6.2 废气监测点位及监测内容

锅炉废气污染源主要监测因子及监测频次情况见表6-2。

表6-2 废气监测内容

| 污染源设备 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测点数（个） | ### 监测数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 烟囱监测孔 | 颗粒物 | 3次/天，监测2天 | 1 | 6 |
| 锅炉 | 烟囱监测孔 | SO2浓度 | 3次/天，监测2天 | 1 | 6 |
| 锅炉 | 烟囱监测孔 | NOx浓度 | 3次/天，监测2天 | 1 | 6 |

### 6.3 噪声监测点位及内容

根据项目区四周噪声排放环境，噪声监测点位及内容见表6-2。

表6-2 厂界环境噪声监测内容

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测频次 | 监测点位（个） | 监测数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | 厂界四周 | 1次/天，2天 | 4 | 8 |

# 七、验收监测质量保证及质量控制

## 7.1 验收监测分析方法与监测仪器

表7-1 验收监测分析方法与监测仪器

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 仪器名称、型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB 6920-86《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 | 6120型综合大气采样器、HPD-150A恒温恒湿培养箱、ME55/02电子天平 |
| 2 | 悬浮物 | GB 11901-89《水质 悬浮物的测定 重量法》 | 崂应3012H自动烟尘测试仪、HPD-150A恒温恒湿培养箱、FA2104B分析天平 |
| 3 | CODcr | HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法》 | -- |
| 4 | 氨氮 | HJ 536-2009《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 》 | 721G可见分光光度计 |
| 5 | 颗粒物、SO2浓度、NOx浓度 | GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 》 | LB-70C自动烟尘（气）测试仪、HPD-150A恒温恒湿培养箱、FA2104B分析天平 |
| 6 | 噪声 | GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | AWA5688多功能声级计 |
| 7 | 气象资料 | -- | TRM-GPS气象五参数、DMY3空盒气压表 |

## 7.2 人员能力

参加竣工验收监测采样和实验分析人员，均通过岗位考核并持证上岗；验收报告编制人员持有中国环境总站颁发的验收培训合格证。

## 7.3 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

1.水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按相关标准的要求进行；

2.选择的方法检出限满足要求。采样过程中应采集一-定 比例的平行样;实验室分析过程使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，并对质控数据分析。

3.现场采样，按照不同的项目选择不同的采样容器、保存剂或固定剂、需要单独采集的水样，应按照要求采集，否则视为无效样品。

4.样品采集后，严格控制样品保存环境，例如，样品箱，低温、避光和防振等措施。

5.样品运输避免出现样品在运输和流转过程中损失、污染、变性或混淆。

6.样品流转至实验室时，样品管理员和采样员应仔细检查并详细记录样品的状态和数量等。

7.进行必要的监测仪器校准和核查，检查仪器的量值溯源情况。

8.监测的场地、设施和环境条件等必须符合监测方法和技术规范的要求。

9.现场样品和现场测试记录、样品交接单必须保持完整、齐全，与样品的分析原始记录和监测报告等一并归档保存。

## 7.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

1.监测前质控措施:①废气监测的质量保证按照国家环保局发布的有关环境监测技术规范要求进行全过程质量控制。气体采样严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）执行。监测仪器经计量部门检验并在有效期内使用，监测人员持证上岗，监测数据经三级审核； ②现场监测前，制定现场监测质控方案，并由质控室派专人进行现场质控；③大气采样器、噪声仪，具有现场测试数据打印功能。

2.大气采样仪在进入现场前对采样仪流量计、仪器内置的温度、压力等参数进行校核。

3.进入现场的气象因素测量仪器需满足测量要求，且在计量检定周期内。

4.监测中质控措施：①有组织废气在测试时，保证其采样断面的测点数、采样量符合标准、规范要求，现场打印测试数据；②有组织废气在采样前对仪器连接做气密性检查，对在测试环境恶劣的条件下使用后的仪器，及时检查仪器传感器性能；③无组织废气在现场采样、测试时，按各监测项目质控要求，采集一定数量的现场空白样品；

5.监测后质控措施：①监测后数据采取三级审核制，监测数据统一由质控室审核、出具；②监测数据未正式出具前，不以任何方式告知被监测方。

## 7.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

1.监测过程严格按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行。

2.调查工业企业平面布置，了解其主要噪声污染源，主要设备开机数量及运行情况、布局及分布等，调查室内声源、露天声源及工作运行时段；

3.了解厂界四周噪声敏感点情况和主要噪声源的特性；

4.监测时使用经计量部门检校并在有效使用期内的声级计；

5.声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.3dB，若大于 0.3dB 则测试数据无效；

6.噪声统计分析仪使用时加防风罩，监测时气象条件无雪、无雨、风速小于 5m/s，现场采样和测试时该项目正常生产。

7.监测人员持证上岗，测试仪器均按检定规程检定合格，并在有效期内，监测数据严格实行三级审核制度。

# 八、验收监测结果及评价

### 8.1 废水监测结果及分析

本项目废水主要为运营期间生活污水，废水监测结果详见表8-1。

表8-1生活废水监测结果

| 序号 | 检 测 项 目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019年12月12日 |  |  | 2019年12月13日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |  |
| 1 | pH | 无量纲 | 8.00 | 7.95 | 7.86 | 7.99 | 8.20 | 8.15 | 6-9 | 达标 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | 22 | 25 | 21 | 26 | 24 | 27 | 400 | 达标 |
| 3 | CODcr | mg/L | 108 | 95 | 98 | 102 | 104 | 99 | 500 | 达标 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | 37.11 | 36.12 | 36.33 | 38.29 | 38.50 | 36.81 | - | - |

由表8-1 生活废水监测结果可知：pH均值8.02、悬浮物均值24mg/L、CODcr101mg/L、 氨氮37.19mg/L，满足污水处理设施处理达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准（pH 6-9、化学需氧量≤500mg/L、悬浮物≤400mg/L）的要求。

## 8.2 废气监测结果及分析

本项目废气主要有组织锅炉废气，监测结果见8-2.

表8-2 有组织锅炉废气监测结果

| 检测项目 |  | 单位 | 分析结果 |  |  | 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 2019年12月12日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标杆流量 |  | m3/h | 840 | 815 | 811 | - | - |
| 颗粒物浓度 | 实测值 | mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | - | - |
|  | 折算值 |  | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 20 | 达标 |
| SO2浓度 | 实测值 | mg/m3 | 7 | 8 | 9 | - | - |
|  | 折算值 |  | 9 | 11 | 12 | 50 | 达标 |
| NOx浓度 | 实测值 | mg/m3 | 49 | 49 | 50 | - | - |
|  | 折算值 |  | 65 | 65 | 66 | 200 | 达标 |
| 2019年12月13日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标杆流量 |  | m3/h | 2580 | 2579 | 2582 | - | - |
| 颗粒物 | 实测值 | mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | - | - |
|  | 折算值 |  | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 20 | 达标 |
| SO2浓度 | 实测值 | mg/m3 | 7 | 7 | 7 | - | - |
|  | 折算值 |  | 9 | 9 | 8 | 50 | 达标 |
| NOx浓度 | 实测值 | mg/m3 | 49 | 49 | 49 | - | - |
|  | 折算值 |  | 64 | 63 | 64 | 200 | 达标 |

由表8-2有组织废气监测结果可知：颗粒物排放浓度小于20mg/m3，SO2浓度均值10mg/m3，NOx浓度均值65mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值后排放。

## 8.3 噪声监测结果及分析

本次验收厂界环境噪声监测结果见表8-7。

表8-7 噪声检测结果

| 监测 项目 | 监测日期 | 监测点位 | 监测值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界环境噪声 | 2019年 12月12日 | 东 | 48.3 | 37.3 |
|  |  | 南 | 49.0 | 35.4 |
|  |  | 西 | 48.8 | 36.1 |
|  |  | 北 | 49.7 | 35.4 |
|  | 2019年 12月13日 | 东 | 48.2 | 36.2 |
|  |  | 南 | 49.3 | 36.3 |
|  |  | 西 | 48.6 | 37.3 |
|  |  | 北 | 47.9 | 35.6 |
| 限值 |  |  | 65 | 55 |
| 是否达标 |  |  | 达标 | 达标 |

由表8-7噪声监测结果可知：厂界噪声昼间最大值为 49.7dB（A），夜间最大值为 37.3dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB（A），夜间55dB（A））标准要求。

# 九、验收监测结论

## 9.1 项目基本情况

- （1）该项目位于轮台县红桥石油服务区，青年东路与沙漠公路交叉口以西，厂区中心地理坐标为E：84°18´47"，N：41°47´35"。依据轮台县人民政府核发该项目土地权证(轮台县国用2010第703号)，该项目用地为工业用地。依据项目区东侧为沙漠公路，距离本项目约60米；北面为青年东路，距离本项目约70米；西面紧邻该项目二期在建厂房；南面紧邻四川任智钻井公司。该项目建设1栋2层框架结构办公销售综合楼、1栋钢架结构厂房、1个食堂以及其他辅助工程、公用工程。该项目设计用于柴油机检修（工艺为待修理设备-设备检查-设备修理-设备检验-出厂），实际现场不修理设备，仅作仓储。项目总投资360万元，环保投资5.2万元，环保投资占总投资1.4%。劳动定员11人，其中8人在厂区食宿；年有效工作日260天。冬季供暖采用1台0.5t/h常压燃气热水锅炉。该项目已于2010年建成并投入使用，属于补办环评。

（2）项目变动情况：经现场勘察，本项目实际不修理设备，仅作仓储。

## 9.2 项目环保措施落实情况

### 9.2.1 废水

- 本项目无生产废水，也无地面清洗废水产生，生活污水主要污染物为pH、悬浮物、CODcr、氨氮，废水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)中三级标准后，排入轮台县园区下水管网。

- 9.2.2 废气

本项目废气主要是冬季供暖燃气锅炉产生的有组织废气，锅炉大气污染物达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值后排放。

## 9.2.3 噪声

- 本项目噪声来源于仓储过程中物资进出库,装卸,捣放,中转发运物资的作业声,各种进出车辆的喇叭声，经有效控制后确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

## 9.2.4 固废

### 本项目固废为生活垃圾，生活垃圾来源于职工的日常生活，分类收集，定期交由环卫部门统一处置。

## 9.3 污染物排放监测结果

- （1）本项目无生产废水，也无地面清洗废水产生，生活污水主要污染物为pH、悬浮物、CODcr、氨氮，废水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)中三级标准（pH 6-9、化学需氧量≤500mg/L、悬浮物≤5400mg/L）后，排入轮台县园区下水管网。

(2)本项目废气主要是冬季供暖燃气锅炉产生的有组织废气。经监测：颗粒物排放浓度小于20mg/m3，SO2浓度均值10mg/m3，NOx浓度均值65mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值后排放。

（3）本项目噪声来源于仓储过程中物资进出库,装卸,捣放,中转发运物资的作业声,各种进出车辆的喇叭声，经有效控制后监测:厂界噪声昼间最大值为 49.7dB（A），夜间最大值为 37.3dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB（A），夜间55dB（A））标准要求。

### （4）本项目固废为生活垃圾，生活垃圾来源于职工的日常生活，分类收集，定期交由环卫部门统一处置。

### 综上所述，验收监测期间，本项目各环境要素经监测能达到验收要求。

## 9.4 验收结论

巴州嘉泰工贸有限公司基本落实了环评及批复的要求，环保设施运行正常，主要污染物达标排放，基本符合验收条件，同意通过验收。

## 9.5 反馈要求与建议

1.加强现场管理、台账管理和厂区污染治理设施的运行及维护，确保各项污染物长期稳定达标排放。

- 2.严格执行各项环境保护法律、法规和政策的规定，并接受环保部门不定期的监督检查。

- 十、 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                 填表人（签字）：                                                                                                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 巴州嘉泰工贸有限公司（一期）建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  | 该项目位于轮台县红桥石油服务区，青年东路与沙漠公路交叉口以西，厂区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | G5920 通用仓储 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | E：84°18´47"，N：41°47´35"。 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | / | 环评单位 |  | 新疆泰施特环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 巴州环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 巴环评价函【2014】235号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2009年7月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2010年11月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 新疆中测测试测试有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | / | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 5.2 | 所占比例（%） |  | 1.4% |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 5.2 | 所占比例（%） |  | 1.4% |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 1.5 | 废气治理（万元） | 1.5 | 噪声（万元） |  |  | 1.2 | 固体废物治理（万元） |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  | / |  | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 260天*8小时 |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 巴州嘉泰工贸有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91652822689571419Q | 验收时间 |  | 2020年9月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  |
|  |  | 烟尘 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  |
|  |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年