库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目竣工环境保护验收监测报告表

库尔勒天康饲料科技有限公司

2020年10月

附 件

1、库尔勒天康饲料科技有限公司，《关于库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目环境影响报告表的审批意见》 （库开管环审〔2018〕1号），2018年1月8日；

2、库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目监测报告；

3、库尔勒天康饲料科技有限公司提供的其它资料。

# 前  言

2017年11月，库尔勒天康饲料科技有限公司委托新疆广清源环保技术有限公司编制完成了《库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目环境影响报告表》；2018年1月8日，库尔勒经济技术开发区环境保护局以库开管环审[2018]1号出具了《关于库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目环境影响报告表的审批意见》。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令第13号，2002年2月）的要求，库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目于2020年6月委托新疆中测测试有限责任公司进行该项目的验收监测工作，2020年9月4日至7日，新疆中测测试有限责任公司有关技术人员对本项目进行了废水、噪声和废气的监测。

# 表一 工程概况、依据、标准

| 建设项目名称 | 库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 库尔勒天康饲料科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人 | 姜萍 | 联系人 | 姜萍 | 13899018636 |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |  |
| 行业类别及代码 | 饲料加工 C1320 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新疆库尔勒经济技术开发区兴民路东侧，东环路西侧 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2018年1月 | 开工建设时间 |  | 2008年1月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2019年2月 | 现场监测时间 |  | 2019.9.4~9.7 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 库尔勒经济技术开发区环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 新疆广清源环保技术有限公司 |  |  |  |
| 总投资概算 | 5000万元 | 环保投资 | 83万元 |  | 比例 | 1.7% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日）； 2.《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号（2017年10月1日起施行）； 3.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日； 4.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部令第9号，2018年5月16日； 5.《库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目环境影响报告表》，新疆广清源环保技术有限公司，2017年11月； 6.《关于库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目环境影响报告表的审批意见》 （库开管环审[2018]1号），库尔勒天康饲料科技有限公司，2018年1月8日。 |  |  |  |  |  |
| 验收标准、 标号、级别 | 《污水综合排放标准》（ GB8978-1996）表4中三级排放标准； 《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）中表2 新污染源大气污染物排放限值中无组织排放标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准； |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 方法 标号 | 类别; 监测因子; 分析方法; 分析方法标准（号）或来源; 最低检出限值（mg/L）. 废水; pH; 水质 pH值的测定 玻璃电极; GB 6920-1986; -. 悬浮物; 水质 重量法; GB11901-89; 1. CODcr; 水质 重铬酸盐法; HJ828-2017; 4. 动植物油; 水质 红外分光光度法; HJ637-2018; 0.06. 石油类; 水质 红外分光光度法; HJ637-2018; 0.06. 废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与态污染物采样方法; GB/T 16157-1996; /. 二氧化硫; /. 氮氧化物; /. 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界噪声测量方法; GB12348-2008; /. |
| 总量控制指标 | 无总量控制指标要求 |  |  |  |  |  |

# 表二 建设项目工程

## 2.1建设项目地理位置 本项目位于新疆库尔勒经济技术开发区兴民路东侧，东环路西侧，项目区南侧与科达创业园紧邻。项目地理坐标：东经86°15′9.27″，北纬41°39′48.06″。 项目区地理位置图见图2-1。 图2-1 项目区地理位置图 ## 2.2主要建设内容级生产规模 建设内容： - 本项目占地40002.23平方米，总建筑面积29753.49m2，主要建筑包括主车间、原料库房、成品库房、原料车间、办公楼、食堂、综合用房、锅炉房及辅助用房、以及配套基础设施。 - 生产规模： 项目年产16万吨畜禽饲料，年产4万吨反刍、水产饲料。 本项目经调查，本项目建设内容与规模与环评报告内容基本一致。工程建设内容及规模见表2-1。 表2-1 工程建设内容及规模 类别; 名称; 环评设计内容; 实际建设内容. 主体 工程; 主车间; 16104.36m2; 与环评及批复一致. 成品车间; 2520m2; 与环评及批复一致. 原料库房; 4938m2; 与环评及批复一致. 原料车间; 4371.93m2; 与环评及批复一致. 辅助 工程; 烟囱; 1根钢板烟囱，出口内径1m（应增高至45m）; 与环评及批复一致. 办公楼、 食堂、 综合用房、 锅炉房及辅助用房; 660m2 225m2 210m2 724.2m2; 与环评及批复一致. 公用 工程; 供水系统; 项目用水主要为生活用水，用水接库尔勒经济技术开发区供水管网，可满足项目用水需求。; 与环评及批复一致. 排水系统; 项目无生产废水排放，排水主要为生活废水，经隔油池、防渗化粪池处理后排入开发区下水管网。; 与环评及批复一致. 供电; 由库尔勒天康饲料科技有限公司供配电系统供给，可以满足工程的需求。; 与环评及批复一致. 环保 工程; 废气; 布袋脉冲除尘器，沙克龙除尘器吸尘；; 原有组织废气集中收集至封闭集尘室，通过水洗除尘. 锅炉废气经45m高烟囱排放。; 与环评及批复一致. 污水; 经隔油池、化粪池处理后排入市政管网; 与环评及批复一致. 生活垃圾箱; 生活垃圾经垃圾箱收集后集中清运; 集中收集后交由环委部门处置. 生产固废收集箱; 集中收集，外售; 循环利用，与环评一致. 噪声; 设减震垫、消声器; 与环评一致. ## 2.3 主要设备清单 本项目主要设备见表2-2。 表2-2 主要设备清单 序号; 名称; 规格/型号; 环评设计 建设; 实际建设情况; 备注. 1; 进主车间刮板机; TGSS32; 1台; 1台; 与环评设计一致. 2; 自清式刮板机; TGSS20; 3台; 3台; 与环评设计一致. 3; 自清式提升机; TDTGq40/28; 3台; 3台; 与环评设计一致. 4; 自清式提升机; TDTGq36/28; 1台; 1台; 与环评设计一致. 5; 自清式刮板机; TGSS16; 1台; 1台; 与环评设计一致. 6; 自清式刮板机; TGSS25; 6台; 6台; 与环评设计一致. 7; 单筒出清筛; TCQYD12S; 1台; 1台; 与环评设计一致. 8; 滚简永磁筒; TCXT40; 2台; 1台; 与环评设计一致. 9; 出仓刮板机; TGSS32; 1台; 1台; 与环评设计一致. 10; 倒仓刮板机; TGSS32; 1台; 1台; 与环评设计一致. 11; 埋刮板机; TGSS32; 6台; 1套; 与环评设计一致. 12; 斗式提升机; TDTG60/28; 6台; 1套; 与环评设计一致. 13; 双筒初清筛; TCQYS125/420; 1台; 1套，加收尘桶; 与环评设计一致. 14; 出仓刮板机; TGSS25; 1台; 1台; 与环评设计一致. 15; 倒仓刮板机; TGSS25; 2台; 1台; 与环评设计一致. 16; 埋刮板机; TGSS25; 1台; 2台; 与环评设计一致. 17; 自清式提升机; TDTGq50/28; 3台; 3台; 与环评设计一致. 18; 圆筒初清筛; TCQY80; 3台; 3台; 与环评设计一致. 19; 永磁筒; TCXT25; 6台; 6台; 与环评设计一致. 20; 永磁筒; TCXT30; 1台; 1台; 与环评设计一致. 21; 旋转分配器; TFPX6-273; 10台; 10台; 与环评设计一致. 22; 原料筒仓; /; 10台; 10台; 与环评设计一致. 23; 回转分级筛; SFJH140X3C; 2台; 2台; 与环评设计一致. 24; 网维粉料筛; SCQZ80X90X110; 4台; 4台; 与环评设计一致. 25; 叶轮式喂料器; TWLY25X50; 2台; 2台; 与环评设计一致. 26; 锤片式粉碎机; SFSPI12X60; 1台; 1台; 与环评设计一致. 27; 锤片式粉碎机; SFSP132X50; 1台; 1台; 与环评设计一致. 28; 叶轮式喂料器; TWLY25X50; 1台; 1台; 与环评设计一致. 29; 自清式提升机; TDTGq40/28; 3台; 3台; 与环评设计一致. 30; 振动筛; TQLZ180X200; 3台; 3台; 与环评设计一致. 31; 螺旋输送机; TLSS20; 1台; 1台; 与环评设计一致. 32; 振动仓底卸料器; TDXZ160X50; 3台; 3台; 与环评设计一致. 33; 双轴混合机; SLHSJ2; 1台; 1台; 与环评设计一致. 34; 双轴混合机; SLHSJ4; 1台; 1台; 与环评设计一致. 35; 三辊破碎机; KDSL24X165; 2台; 2台; 与环评设计一致. 36; 糖蜜混合机; STHJ35X200; 1台; 1台; 与环评设计一致. 37; 制粒机; CPM3020-7; 2台; 2台; 与环评设计一致. 38; （碳钢）关风机; TGFZ5; 8台; 8台; 与环评设计一致. 39; 布袋脉冲除尘器; /; /; /; 工艺优化，实际未安装. 40; 双联沙克龙; /; /; /; 实际未安装. 41; 离心风机; 4-72-8C; 4台; 4台; 与环评设计一致. 42; 离心风机; 6-30-6A; 2台; 2台; 与环评设计一致. 43; 引风风机; /; 12台; 12台; 与环评设计一致. ## 2.4原辅材料及能耗 本项目原材料主要是玉米、豆粕、麸皮等，主要来自外购。具体用量及能耗建表2-3所示。 表2-3 原辅材料及能耗一览表 序号; 类别; 名称; 环评设计年耗量; 实际年耗量; 备注. 1; 主料; 玉米; 12.5万吨; 12.5万吨; 外购. 2; 主料; 豆粕、棉粕等植物蛋白; 5.5万吨; 5.5万吨; 外购. 3; 主料; 麸皮; 1万吨; 1万吨; 外购. 4; 辅料; 预混料; 1万吨; 1万吨; 外购. 5; 动力; 电力; 220kWh; 220kWh; 国家电网. 6; 水; 水; 5220m3; 5220m3; 接开发区自来水管网. ## 2.5环保设施投资情况 项目总投资5000万元，环保投资82万元，约占总投资的1.7%。 ## 2.6劳动定员及工作制度 项目建成后，劳动定员48人。每天工作时间24小时。 ## 2.7公用工程 2.7.1供排水 （1）给水 本项目依托库尔勒天康饲料科技有限公司现有排水管网供给，用水主要包括生产用水，能满足用水需求。 （2）排水 本项目废水经隔油池排入开发区下水管网。 ### 2.7.2供电 本项目电源由市政电网供给。 ## 2.8 项目变更情况 本项目相对环评阶段，主体建设内容基本相同，不涉及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号）中的重大变更。

# 表三  主要污染源及治理措施

## 3.1项目主要污染物调查情况 根据本项目环评及批复结合现场调查情况，主要污染物为生活污水，锅炉烟气，各运行设备产生的噪音；运营期间生活垃圾等；本项目已建成运营，根据现场踏勘，无施工遗留问题，主要污染物来源于运营期。 ### 3.1.1 废水排放及治理措施 本项目生产过程基本无工艺废水，废水主要为生活污水和食堂废水，约1536m3/年，废水经隔油池、防渗化粪池处理后排入开发区下水管网进入库尔勒经济技术开发区污水处理厂。 ### 3.1.2 废气排放及治理措施 本项目废气主要是生产过程中产生的粉尘、食堂废气和燃气锅炉燃料废气。本项目主要为原料粉尘，即原料卸载、初清粉尘、原料破碎粉尘、破碎后的物料及其它粉状原料向料仓运输时产生的粉尘、配料及原料混合、制粒产生的粉尘，整个生产过程在生产车间内进行，废气经管道排入集尘室，通过水箱雾化除尘，形成的少量洗尘水回用于造粒生产。 ### 食堂废气安装有集气罩和油烟净化器，食堂废气经油烟净化器处理后经专用管道通过屋顶排放。 燃气锅炉采用天然气燃烧，是清洁能源，燃烧后产生的废气经管道高空排放。 ### 3.1.3 噪声排放及治理措施 本项目产生的噪声主要是各设备运行产生的噪声，经建设减震基础，将设备安装在厂房内，加装减震垫等措施，噪声对环境影响不大。 ### 3.1.4 固体废物排放及治理措施 本项目固体废物主要是职工生活垃圾，集中收集后交由环卫部门处置，除尘设备产生的粉尘回用于生产，隔油池油脂交由环卫部门处置。

# 表四 验收监测标准

## 4.1 废气验收监测标准 本项目验收执行《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014 ）中表2中限值标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）中新污染源大气污染物排放标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 基本控制项目最高允许排放浓度 单位：mg/L 项目; 基本控制项目; 最高允许排放浓度; 标准来源; 检出限. 有组织 废气; 颗粒物; 50; 锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014 ）; -. 二氧化硫; 300; -. 氮氧化物; 300; -. 无组织 废气; 颗粒物; 100; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 0.001. ## 4.2 噪声验收标准 厂噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。具体标准值见表4-2。 表4-2 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 监测内容; 监测项目; 最高允许排放限值 （ dB（A））; 标准来源. 厂界噪声; 昼间噪声; 60; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）. 夜间噪声; 50. ### 4.3 废水验收标准 本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，具体标准见表4-3 表4-1 基本控制项目最高允许排放浓度 单位：mg/L 项目; 基本控制项目; 最高允许排放浓度; 标准来源; 检出限. 废水; pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; -. 悬浮物; 400; 1. CODcr; 500; 4. 动植物油; 100; 0.06. 石油类; 20; 0.06.

# 表五  验收监测内容及监测结果分析

## 5.1 验收监测期间工况调查与分析 本验收监测期间，生产设备及各项环保设施运行正常。采样监测期间，各工序均处于正常运转状态。 ## 5.2验收监测内容 ## 5.2.1废气监测内容 本项目废气主要为锅炉烟气和无组织粉尘，其监测因子与监测频次详见表5-1。 表5-1 废水监测因子及监测频次一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次 （次/天）; 监测点数（个）; 监测数量（个）. 废气; 烟气排放口; 颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物; 3次/天， 监测2天; 1; 6. 厂界四周; 颗粒物; 3次/天， 监测2天; 4; 24. ## 5.2.2噪声监测内容 根据项目区四周噪声排放环境，噪声监测内容见表5-2。 表5-2 厂界环境噪声监测内容一览表 污染源名称; 监测点位; 监测频次; 监测点位（个）; 监测数量（个）. 厂界环境噪声; 厂界四周; 昼夜各1次，监测2天; 4; 16. 本项目噪声监测点位如图5-1所示。 图5-1 噪声监测点位图 5.2.4废水监测内容 表5-1 废水监测因子及监测频次一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次 （次/天）; 监测点数（个）; 监测数量（个）. 废水; 总排口; pH、悬浮物、CODcr、动植物油、石油类; 3次/天， 监测2天; 1; 6. ## 5.3 验收监测分析方法 本次验收监测分析方法见表5-3。 表5-3 污染物监测分析方法及检出限值一览表 类别; 监测因子; 分析方法; 分析方法标准（号）或来源; 最低检出限值（mg/mL）. 有组织 废气; 颗粒物; 固定汚染源排气中颗粒物测定与气态污染源采样方法; GB/T 16157-1996; /. 二氧化硫; /. 氮氧化物; /. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界噪声排放标准; GB12348-2008; -. 废水; pH; 水质 pH值的测定 玻璃电极; GB 6920-1986; -. 悬浮物; 水质 重量法; GB11901-89; 1. CODcr; 水质 重铬酸盐法; HJ828-2017; 4. 动植物油; 水质 红外分光光度法; HJ637-2018; 0.06. 石油类; 水质 红外分光光度法; HJ637-2018; 0.06. ## 5.4 质量控制和质量保证 新疆中测测试有限责任公司通过了新疆维吾尔自治区质量技术监督局计量认证（证书编号：163108110002），具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，在监测过程中，对样品采集、运输、保存和检测的全过程严格按照生态 环境部相关技术规范和标准分析方法的要求进行，对布点、采样、分析、数据处理的全过程实施质量控制，严格操作技术规范，保证监测数据的准确可靠。 （1）按监测规定对废气测定仪器进行校准，采样前用标准气体流量计进行流量校准。 （2）严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和国家标准分析方法进行采样及测试。 （3）所用分析仪器经过了周期性计量检定。 （4）噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大 0.5dB（A）。监测时 测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s 停止测试，噪声校准结果详见表 5-4。 表5-4 声级计较准记录表 序号; 仪器设备名称; 校准设备名称; 校准值; 校准器标准值; 允许误差范围; 结果评价. 采样前; AWA5680 声级计 （编号：GLCY-063）; AWA6221A声级校准器（编号：GLCY-067）; 93.8 dB（A）; 94.0 dB（A）; ±0.5 dB（A）; 合格. 采样后; AWA5680 声级计 （编号：GLCY-063）; AWA6221A声级校准器（编号：GLCY-067）; 93.7 dB（A）; 94.0 dB（A）; ±0.5 dB（A）; 合格. ## 5.5验收监测结果及评价 ### 5.5.1废气监测结果及评价 本项目废气主要为锅炉烟气和无组织颗粒物，锅炉烟气经处理后经15米高排气筒排放。后监测结果详见表5-5。 表5-5 废气（锅炉烟气）监测结果一览表 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 是否 达标. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2020.9.4; 标杆废气流量（m3/h）; 589; 592; 571; ---; ---; -. 颗粒物; 实测值（mg/m3）; ＜20; ＜20; ＜20; ---; ---. 折算值（mg/m3）; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; 50; 达标. SO2; 实测值（mg/m3）; ＜3; ＜3; 3; ---; ---. 折算值（mg/m3）; ＜3; ＜3; 3; 3; 50; 达标. NOX; 实测值（mg/m3）; 74; 76; 68; ---; ---. 折算值（mg/m3）; 70; 73; 65; 73; 150; 达标. 2020.9.4; 标杆废气流量（m3/h）; 652; 671; 666; ---; ---. 颗粒物; 实测值（mg/m3）; ＜20; ＜20; ＜20; ---; ---. 折算值（mg/m3）; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; 20; 达标. SO2; 实测值（mg/m3）; ＜3; ＜3; 7; ---; ---. 折算值（mg/m3）; ＜3; ＜3; 5; 5; 50; 达标. NOX; 实测值（mg/m3）; 81; 77; 81; ---; ---. 折算值（mg/m3）; 79; 72; 80; 80; 150; 达标.

表5-6  无组织废气监测结果                               单位：mg/m3

| 监测项目 | 点位 | 监测结果 |  |  |  |  |  | 最大值 | 标准值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019.7.21 |  |  | 2019.7.22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Q20090184-01 11:00 | Q20090184-02 15:00 | Q20090184-03 17:00 | Q20090184-13 11:00 | Q20090184-14 15:00 | Q20090184-15 17:00 |  |  |  |
| 颗粒物 | 01上风向 | 0.222 | 0.233 | 0.248 | 0.245 | 0.260 | 0.272 | 0.277 | 1.0 | 达标 |
|  | 02下风向1# | 0.225 | 0.238 | 0.250 | 0.248 | 0.263 | 0.273 |  |  | 达标 |
|  | 03下风向2# | 0.227 | 0.237 | 0.253 | 0.250 | 0.267 | 0.275 |  |  | 达标 |
|  | 04下风向3# | 0.232 | 0.242 | 0.258 | 0.257 | 0.272 | 0.277 |  |  | 达标 |
| 注：“L”表示低于检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由监测可知，本项目废气排放口各项监测因子排放浓度，颗粒物达标排放、二氧化硫5mg/m3，氮氧化物80mg/m3能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物20mg/m3、二氧化硫50mg/m3，氮氧化物150mg/m3）要求。无组织废气排放最大值0.277mg/m3，满足《大气污染综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）要求。 ### 5.5.3噪声监测结果及评价 本次验收厂界噪声监测结果见表5-7。 表5-7 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测 项目; 监测日期; 监测点位; 监测值. 昼间; 夜间. 厂界环境噪声; 2020年 9月4日; 东; 54.1; 45.3. 南; 51.0; 44.5. 西; 50.7; 44.3. 北; 49.3; 42.4. 限值; 65; 55. 是否达标; 达标; 达标. 监测 项目; 监测日期; 监测点位; 监测值. 昼间; 夜间. 厂界环境噪声; 2020年 9月5日; 东; 52.2; 42.8. 南; 50.2; 44.0. 西; 49.8; 41.6. 北; 53.4; 45.3. 限值; 65; 55. 是否达标; 达标; 达标. 由监测结果可知，本项目厂界环境噪声昼间最大值54.1dB（A），夜间最大值45.3dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））的标准限值要求。 ### 5.5.4废水监测结果及评价 本次验收废水监测结果见表5-8。 由监测结果可知，本项目总排口废水排放pH最大值6.98，悬浮物最大排放浓度80mg/L，CODcr最大排放浓度486mg/L，动植物油未检出，石油类未检出；满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准pH6~9，悬浮物400mg/L，CODcr500mg/L，动植物油100mg/L，石油类20mg/L的标准限值要求。

### 表5-8   废水监测结果                              单位mg/L

| 检 测 项 目 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 限值 | 检出限 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一天 |  |  | 第二天 |  |  |  |  |  |
|  | WS20090184-01 | WS20090184-02 | WS20090184-03 | WS20090184-04 | WS20090184-05 | WS20090184-06 |  |  |  |
| pH | 6.95 | 6.98 | 6.96 | 6.86 | 6.93 | 6.88 | 6-9 | - | 达标 |
| 悬浮物 | 59 | 62 | 65 | 76 | 80 | 72 | 400 | 1 | 达标 |
| CODcr | 486 | 465 | 471 | 423 | 450 | 486 | 500 | 4 | 达标 |
| 动植物油 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 100 | 0.06 | 达标 |
| 石油类 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 20 | 0.06 | 达标 |

# 表六  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

## 6.1 建设项目环境影响报告表主要结论 ### 6.1.1 项目概况 项目名称：库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目 项目性质：新建 建设地点：新疆库尔勒经济技术开发区兴民路东侧，东环路西侧。项目地理坐标：东经86°15′9.27″，北纬41°39′48.06″。 ## 6.2环境影响报告表建议 （1）加强职工环保、安全生产教育和劳动保护意识，增加岗位劳动设施，切实做好各项环境保护工作和安全运营工作； （2）加强各环保设施的运行、维护和管理，确保相关设备处于良好状态； （3）做好厂区绿化美化。 ## 6.3 现状环境影响报告表总量控制指标 本项目环评及批复中未明确要求排放总量指标。 ## 6.4 环境影响报告表批复 库尔勒天康饲料科技有限公司 你公司报送的《关于呈报库尔勒天康饲料科技有限公司20 吨锅炉建设项目环境影响报告表的请示》及由新疆广清源环保技术有限公司编制的《库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目环境影响报告表》收悉，经审查，现批复如下： 你单位委托新疆广清源环保技术有限公司编制的《库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目环境影响报告表》已收悉，经审查，该项目符合开发区总体规划及国家产业政策要求，我局同意该项目按照拟建内容在拟建地点建设。现提出环保审批意见如下: 一、项目位于库尔勒经济技术开发区兴民路东侧，东环路西侧，地理坐标东经86°15′9.27″，北纬41°39′48.06″。项目总投资为5000万元，环保投资83万元，占地面积4002.23平方米，建筑面积29753.49平方米，主要建设包括主车间、原料库房、成品库房、原料车间、办公楼、食堂、综合用房、锅炉房及辅助用房，及配套基础设施。项目建成后年产16万吨畜禽饲料，年产4万吨反刍、水产饲料。 二、项目在建设及运营管理中要认真落实环评报告表中提出的各项环境保护和污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放，严格执行环保“三同时”制度，随时接受环保部门的监督检查，并重点做好以下工作。 （一）项目在建设期，产生的主要污染为施工扬尘、施工废气、生活废水、噪声、固废等，建设单位必须严格按照报告表中提出的污染防治措施加以防控，将环境污染降低到最低程度。如需夜间施工必须向库尔勒经济技术开发区环境保护局提交夜间施工申请，待批准后方能施工。 （二）做好水污染防治工作。食堂废水经隔油池处理后，同生活污水一起经过化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求后，排入市政排水管网，定期对化粪池进行清掏。 （三）做好废气污染防治工作。项目新建1t/h燃气常压热水锅炉用于冬季供暖，3t/h燃气蒸汽锅炉用于生产车间烘干工序，锅炉烟气污染物排放经不低于8米的烟囱排放，执行标准《锅炉大气污染物排放标准）（GB313248-2008）中大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准。原料卸料、原料清尘、原料破碎须在车间内完成，饲料成套机组设备各产尘点上方必须安装集气罩，由引风机将气体抽至布袋脉冲除尘器处理后，经20米高排气筒排放，执行标准《大气污染物综合排放标准）（GB616297-199）表2排放要求。食堂必须安装油烟净化器，净化处理后经专用烟道引出屋顶集中排放，执行标准《饮食业油烟排放标准> （试行）（GB18483-2001 ）。 （四）做好噪声污染防治工作。针对不同噪声源采取相应的噪声防治措施:选用低噪声设备，并安装隔声、消声和减振设施；执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区排放标准。 （五）做好固度污染防治工作。生活、办公垃圾进行分类收集，及时清运；除尘器收尘集中收集，外售:隔油池产生的废油交由有资质的单位处置。 三、项目建成后，按照《建设项目环境保护管理条例》规定开展建设项目竣工环境保护验收工作，并将验收意见及相关验收资料交开发区环保局备案，验收合格后方可正式投入使用。按规定接受各级环保部门的监督检查。

# 表七 验收环保检查结果

## 7.1环评要求及批复要求落实情况 本项目环评批复落实情况详见7-1。 表7-1 环评批复及落实情况一览表 序号; 环评及批复要求; 落实情况. 1; 项目总投资为5000万元，环保投资83万元，占地面积4002.23平方米，建筑面积29753.49平方米，主要建设包括主车间、原料库房、成品库房、原料车间、办公楼、食堂、综合用房、锅炉房及辅助用房，及配套基础设施。项目建成后年产16万吨畜禽饲料，年产4万吨反刍、水产饲料。. 2; 项目在建设期，产生的主要污染为施工扬尘、施工废气、生活废水、噪声、固废等，建设单位必须严格按照报告表中提出的污染防治措施加以防控，将环境污染降低到最低程度。如需夜间施工必须向库尔勒经济技术开发区环境保护局提交夜间施工申请，待批准后方能施工。. 3; 做好水污染防治工作。食堂废水经隔油池处理后，同生活污水一起经过化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求后，排入市政排水管网，定期对化粪池进行清掏。. 4; 做好废气污染防治工作。项目新建1t/h燃气常压热水锅炉用于冬季供暖，3t/h燃气蒸汽锅炉用于生产车间烘干工序，锅炉烟气污染物排放经不低于8米的烟囱排放，执行标准《锅炉大气污染物排放标准）（GB313248-2008）中大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准。原料卸料、原料清尘、原料破碎须在车间内完成，饲料成套机组设备各产金点上方必须安装集气罩，由引风机将气体抽至布袋脉冲除尘器处理后，经20米高排气筒排放，执行标准《大气污染物综合排放标准）（GB616297-199）表2排放要求。食堂必须安装油烟净化器，净化处理后经专用烟道引出屋顶集中排放，执行标准《饮食业油烟排放标准> （试行）（GB18483-2001 ）。. 5; 做好噪声污染防治工作。针对不同噪声源采取相应的噪声防治措施:选用低噪声设备，并安装隔声、消声和减振设施；执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区排放标准。. 做好固废污染防治工作。生活、办公垃圾进行分类收集，及时清运；除尘器收尘集中收集，外售；隔油池产生的废油交由有资质的单位处置。. ## 7.2 建设项目“三同时“落实情况 库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目于2017年11月由新疆广清源环保技术有限公司编制完成了《库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目环境影响报告表》并于2018年1月8日取得库尔勒天康饲料科技有限公司《关于对库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目环境影响报告表的审批意见》（库开管环审[2018]1号）。2019年8月委托新疆中测测试有限责任公司进行该项目的竣工环境保护验收调查工作，目前项目已完成环评批复全部建设内容，我司于2019年9月开展了现场验收监测及调查，具体调查情况如下： （1）废水：本项目生产过程基本无工艺废水，废水主要为生活污水和食堂废水，约1536m3/年，废水经隔油池、防渗化粪池处理后排入开发区下水管网进入库尔勒经济技术开发区污水处理厂。 （2）废气：本项目废气主要是生产过程中产生的粉尘、食堂废气和燃气锅炉燃料废气。本项目主要为原料粉尘，即原料卸载、初清粉尘、原料破碎粉尘、破碎后的物料及其它粉状原料向料仓运输时产生的粉尘、配料及原料混合、制粒产生的粉尘，整个生产过程在生产车间内进行，废气经管道排入集尘室，通过水箱雾化除尘，形成的少量洗尘水回用于造粒生产。 - 燃气锅炉采用天然气燃烧，是清洁能源，燃烧后产生的废气经15米高管道排放。 （3）噪声：本项目产生的噪声主要是各设备运行产生的噪声，经建设减震基础，将设备安装在厂房内，加装减震垫等措施，噪声对环境影响不大。 （4）固体废物：本项目建成运营后固体废物主要是职工生活垃圾，集中收集后交由环卫部门处置，除尘设备产生的粉尘回用于生产，项目区未设有食堂，隔油池产生油脂较少。

# 表八 验收监测结论及建议

## 8.1 验收监测结论 库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目于2017年11月由新疆广清源环保技术有限公司编制完成了《库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目环境影响报告表》并于2018年1月8日取得库尔勒天康饲料科技有限公司《关于对库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目环境影响报告表的审批意见》（库开管环审[2018]1号）。我公司于2020年9月对本项目废水、噪声、固体废物进行了监测和调查，监测结果表明：废水、噪声等测定结果均满足环评和批复排放要求，本项目具备验收监测条件。结论如下： ## 8.2施工期环保措施结论 本项目已建成运营，根据现场踏勘，无施工期遗留影响，因此现已不存在施工期环境影响。 ## 8.3运营期环保措施结论 ### 8.3.1运营期废气监测结论 根据2020年9月4日~9月5日监测结果表明：本项目锅炉烟气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。本项目废气排放口各项监测因子排放浓度，颗粒物达标排放、二氧化硫5mg/m3，氮氧化物80mg/m3能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物20mg/m3、二氧化硫50mg/m3，氮氧化物150mg/m3）要求。无组织废气排放最大值0.277mg/m3，满足《大气污染综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）要求。 ### 8.3.3营运期噪声监测结论 根据2019年9月4日~9月5日监测结果表明，本项目厂界环境噪声昼间最大值54.1dB（A），夜间最大值45.3dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））的标准限值要求。 ### 8.3.4营运期废水调查结论 由监测结果可知，本项目总排口废水排放pH最大值6.98，悬浮物最大排放浓度80mg/L，CODcr最大排放浓度486mg/L，动植物油未检出，石油类未检出；满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准pH6~9，悬浮物400mg/L，CODcr500mg/L，动植物油100mg/L，石油类20mg/L的标准限值要求。 ### 8.3.5营运期固体废弃物调查结论 本项目固体废物主要是职工生活垃圾，集中收集后交由环卫部门处置，除尘设备产生的粉尘回用于生产，隔油池油脂交由环卫部门处置。 综上所述，库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目在运营过程中产生的废水、废气、噪声、固废均满足国家有关环境保护法规、环境保护标准的要求。 ## 8.4要求及建议 （1）加强日常的环保管理与监督，确保污染物稳定达标排放； （2）按照“无害化、减量化、资源化”的要求做好固体废物的处置及综合利用。

建设项目工程竣工环境保护“三同时“验收登记表

填表单位（盖章）：                                填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称* |  |  | 库尔勒天康饲料科技有限公司年产20万吨畜禽饲料建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点* |  |  |  |  | 轮台县都护府路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质* |  |  |  |  | 口新建 口改扩建 口技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | / |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  | 2018年1月 |  |  |
|  | 投资总预算（万元） |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元）* |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 1.7% |  |  |
|  | 环评审批部门* |  |  | 库尔勒天康饲料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号* |  |  |  |  | 库开管环审[2018]1号 |  |  |  |  | 批准时间* |  |  |  |  | 2018年1月 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 环评设施审计单位 |  |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 新疆中测测试有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元）* |  |  |  |  | 82 |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / |  | 废气治理（万元） |  |  |  | / |  | 噪声治理（万元） |  |  |  |  | / |  |  | 固废治理（万元） |  | ／ |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / |  | 其他（万元） |  |  | ／ |  |
|  | 新增废水处理设施能力（t/d） |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力（Nm³/h） |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  | 年平均工作时（h/a） |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 库尔勒天康饲料科技有限公司 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 841000 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 新疆广清源环保技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 达 标 排 放 与 控 制 |  | 污染物 |  | 原有排放量 （1） | 本期工程实际排放浓度 （2） |  |  |  | 本期工程允许排放 （3） |  | 本期工程产生量 （4） |  |  |  |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量 （6） |  | 本期工程核定排放总量 （7） |  |  | 本期工程自身削减量 （8） |  |  | 全厂实际排放总量 （9） |  |  | 全厂核定排放总量 （10） |  |  | 区域平衡替代削减量 （11） |  | 排放增减量 （12） |
|  |  | 废水 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 化学需氧量 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 氨氮 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 石油类 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 废气 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 二氧化硫 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 烟尘 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 工业粉尘 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 氮氧化物 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 工业固体废物 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 与项目有关的其它特征污染物 | ／ | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | / |
|  |  |  | ／ | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | / |
|  |  |  | ／ | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少  2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年