甘草酸生产废料综合利用项目

竣工环境保护验收监测报告表

国药集团新疆金兴甘草制品有限公司

2021年6月

附 件

1、国药集团新疆金兴甘草制品有限公司，《关于甘草酸生产废料综合利用项目环境影响报告表的批复》 （巴环控函〔2007〕221号），2007年11月8日；

2、甘草酸生产废料综合利用项目监测报告；

3、国药集团新疆金兴甘草制品有限公司提供的其它资料。

# 前  言

2007年8月，国药集团新疆金兴甘草制品有限公司于2007年11月8日取得原巴州环境保护局《关于甘草酸生产废料综合利用项目环境影响报告表》的批复，巴环控函[2007]221号。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令第13号，2002年2月）的要求，甘草酸生产废料综合利用项目于2020年6月委托新疆中测测试有限责任公司进行该项目的验收监测工作，2021年5月19日至20日，新疆中测测试有限责任公司有关技术人员对本项目进行了废水、噪声的监测。

# 表一 工程概况、依据、标准

| 建设项目名称 | 甘草酸生产废料综合利用项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 国药集团新疆金兴甘草制品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人 | 刘进疆 | 联系人 | 李家洪 | 13899005878 |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |  |
| 行业类别及代码 | 原药制造 C2710 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新疆库尔勒经济技术开发区泰昌路库尔勒西尼尔邮局分局对面 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2007年11月 | 开工建设时间 |  | 2008年3月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2008年9月 | 现场监测时间 |  | 2021.5.19~5.25 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 巴州生态环境局 | 环评报告表编制单位 | / |  |  |  |
| 总投资概算 | 600万元 | 环保投资 | 210万元 |  | 比例 | 35% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日）； 2.《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号（2017年10月1日起施行）； 3.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日； 4.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部令第9号，2018年5月16日； 5.《甘草酸生产废料综合利用项目环境影响报告表》，2007年11月； 6.《关于甘草酸生产废料综合利用项目环境影响报告表的审批意见》 （巴环控函[2007]221号），原金兴甘草制品有限公司，2007年11月。 |  |  |  |  |  |
| 验收标准、 标号、级别 | 《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905-2008）表2新建企业水污染物排放； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准； |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 方法 标号 | 类别; 监测因子; 分析方法; 分析方法标准（号）或来源; 最低检出限值（mg/L）. 废水; pH; 水质 pH值的测定 玻璃电极; GB 6920-1986; -. 悬浮物; 水质 重量法; GB11901-89; 4. CODcr; 水质 重铬酸盐法; HJ828-2017; 4. BOD; 稀释与接种法; HJ 505-2009; 0.5. 氨氮; 水杨酸分光光度法; HJ536-2009; 0.025. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界噪声测量方法; GB12348-2008; /. |
| 总量控制指标 | 无总量控制指标要求 |  |  |  |  |  |

# 表二 建设项目工程

## 2.1建设项目地理位置 本项目位于新疆库尔勒经济技术开发区兴民路东侧，东环路西侧，项目区南侧与科达创业园紧邻。项目地理坐标：东经86º10'36''，北纬41º37'17''。 项目区地理位置图见图2-1。 图2-1 项目区地理位置图 ## 2.2主要建设内容及生产规模 建设内容：黄铜车间一座，配套污水处理设施等依托原有，并安装有废水污染源在线自动监测设施已联网并通过验收;原有锅炉已拆除不用。生产线符台GMP要求。项目总投资600万元,其中环境保护投资210万元。平面布置图见图2-2所示。 生产规模：年产甘草霜60t/a。

图2-2   平面布置图

经调查，本项目工程建设内容及规模与环评报告内容基本一致。 ## 2.3 主要设备清单 表2-1 主要设备清单 序号; 名称; 规格/型号; 环评设计 建设; 实际建设情况; 备注. 1; 黄酮提取罐; 6m3; 1台; 1台; 与环评设计一致. 2; 组合式中药浓缩; B-6; 1台; 3台; 与环评设计一致. 3; 板式换热器; 3台; 3台; 与环评设计一致. 4; 酒精精馏塔; Φ600×11000; 1座; 1台; 与环评设计一致. 5; 提取药罐; 3m³; 1个; 1台; 与环评设计一致. 6; 酒精储蓄罐; 3m³; 4个; 6台; 与环评设计一致. 7; 外循环蒸发器; 1个; 1台; 与环评设计一致. 8; 渗滤筒; 32个; 1台; 与环评设计一致. 9; 加热釜; 2.5m³; 1个; 1台; 与环评设计一致. 10; 电渗析; NC-D-3，NC-D-4; 2台; 1台; 与环评设计一致. 11; 反渗透纯水; HGDM—Ⅲ; 1台; 1套; 与环评设计一致. 12; 有机膜分离器; HGDM—Ⅱ; 1台. ## 2.4原辅材料及能耗 本项目原材料主要是玉米、豆粕、麸皮等，主要来自外购。具体用量及能耗建表2-2所示。 表2-2 原辅材料及能耗一览表 序号; 类别; 名称; 环评设计年耗量; 实际年耗量; 备注. 1; 主料; 甘草废料; 2400吨; 2400吨; 来自提取车间. 2; 动力; 电力; 3500kWh; 3500kWh; 国家电网. 3; 水; 水; 2500m3; 2500m3; 接开发区自来水管网. ## 2.5环保设施投资情况 项目总投资600万元，环保投资210万元，约占总投资的35%。 ## 2.6劳动定员及工作制度 项目建成后，不新增劳动定员，每天工作8小时。 ## 2.7公用工程 2.7.1供排水 （1）给水 本项目生产及生活用水由市政供水管网供给，用水主要包括生产用水，能满足用水需求。 （2）排水 本项目生产废水经配套污水处理站处理后冬季排入开发区下水管网，夏季用于绿化。 ### 2.7.2供电 本项目电源由市政电网供给。 ## 2.8 项目变更情况 本项目相对环评阶段，项目实际建设及运营中的变动如下：（1）建设单位由尉犁县金兴甘草制品有限公司变更为国药集团金兴甘草制品有限公司；（2）环评设计年产甘草黄铜60t/a，甘草酸40t/a，硫酸铵250m3/a，实际生产甘草黄铜60t/a，不生产甘草酸、硫酸铵；（3）项目运营期生产供热项目区燃煤锅炉供热，实际生产中，配套设施燃煤锅炉已结构性关停，项目生产用蒸汽全部由新疆泰昌实业有限责任公司供给，能够满足生产需求；（3）项目环评中生产过程中产生的污水经化粪池处理后排入厂区用于绿化，实际运营中，项目区生产废水排入配套污水处理设施处理后冬季排入开发区下水管网，夏天用于厂区绿化。经核实，以上变动均不涉及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号）中的重大变更。

# 表三  主要污染源及治理措施

## 3.1项目主要污染物调查情况 根据本项目环评及批复结合现场调查情况，主要污染物为生产废水；各运行设备产生的噪音；运营期间员工日常产生的生活垃圾和甘草渣等；本项目已建成运营，根据现场踏勘，无施工遗留问题，主要污染物来源于运营期。 ### 3.1.1 废水排放及治理措施 本项目生产过程中产生的工艺废水主要是电渗析冲洗排水、酒精精制塔排水，排入配套污水处理设施处理后冬天排入开发区下水管网进入库尔勒经济技术开发区污水处理厂，夏天用于绿化。 ### 3.1.2 废气排放及治理措施 本项目生产过程中不产生废气。 ### 3.1.3 噪声排放及治理措施 本项目产生的噪声主要是各设备运行产生的噪声，经建设减震基础，将设备安装在厂房内，加装减震垫等措施，噪声对环境影响不大。 ### 3.1.4 固体废物排放及治理措施 本项目固体废物主要是职工日常工作产生的生活垃圾，集中收集后交由环卫部门处置，甘草渣临时堆存于甘草渣贮存池，定期外售运作肥料。

# 表四 验收监测标准

## 4.1 噪声验收标准 厂噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。具体标准值见表4-1。 表4-1 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 监测内容; 监测项目; 最高允许排放限值 （ dB（A））; 标准来源. 厂界噪声; 昼间噪声; 65; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）. 夜间噪声; 55. ### 4.2 废水验收标准 本项目废水主要为生产废水及职工产生的生活污水，验收执行《提取类制药工工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）中新建企业水污染物排放标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水水质要求，具体标准值见表4-2。 表4-2 污染物最高允许排放浓度 类别; 监测内容; 标准来源. pH; 化学需氧量（CODcr）; 生化需氧（BOD5); 悬浮物 （SS）; 氨氮. 最高 允许排放浓度（mg/L）; 6～9; 100; 20; 50; 15; 《提取类制药工工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）. 最高 允许排放浓度（mg/L）; -; -; 20; -; 20; 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化用水. 最高 允许排放浓度（mg/L）; -; 100; 200; 100; 20; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）绿化用水.

# 表五  验收监测内容及监测结果分析

## 5.1 验收监测期间工况调查与分析 本验收监测期间，生产设备及各项环保设施运行正常。采样监测期间，各工序均处于正常运转状态。 ## 5.2验收监测内容 ## 5.2.1废水监测内容 本项目废气主要为锅炉烟气、无组织粉尘和油烟，其监测因子与监测频次详见表5-1。 表5-1 废水监测因子及监测频次一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次 （次/天）; 监测点数（个）; 监测数量（个）. 废水; 污水处理站排放口; pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮; 每天3次， 监测2天; 1; 6. ## 5.2.2噪声监测内容 根据项目区四周噪声排放环境，噪声监测内容见表5-2。 表5-2 厂界环境噪声监测内容一览表 污染源名称; 监测点位; 监测频次; 监测点位（个）; 监测数量（个）. 厂界环境噪声; 厂界四周; 昼夜各1次，监测2天; 4; 16. 本项目监测点位如图5-1所示。 图5-1 监测点位图 ## 5.3 验收监测分析方法 本次验收监测分析方法见表5-3。 表5-3 污染物监测分析方法及检出限值一览表 类别; 监测因子; 分析方法; 分析方法标准（号）或来源; 最低检出限值（mg/mL）. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界噪声排放标准; GB12348-2008; -. 废水; pH; 水质 pH值的测定 玻璃电极; GB 6920-1986; -. 悬浮物; 水质 重量法; GB11901-89; 4. CODcr; 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 4. BOD; 稀释与接种法; HJ505-2009; 0.5. 氨氮; 水杨酸分光光度法; HJ536-2009; 0.01. ## 5.4 质量控制和质量保证 新疆中测测试有限责任公司通过了新疆维吾尔自治区质量技术监督局计量认证（证书编号：163108110002），具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，在监测过程中，对样品采集、运输、保存和检测的全过程严格按照生态 环境部相关技术规范和标准分析方法的要求进行，对布点、采样、分析、数据处理的全过程实施质量控制，严格操作技术规范，保证监测数据的准确可靠。 （1）按监测规定对废气测定仪器进行校准，采样前用标准气体流量计进行流量校准。 （2）严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和国家标准分析方法进行采样及测试。 （3）所用分析仪器经过了周期性计量检定。 （4）噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大 0.5dB（A）。监测时 测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s 停止测试，噪声校准结果详见表 5-4。 表5-4 声级计较准记录表 序号; 仪器设备名称; 校准设备名称; 校准值; 校准器标准值; 允许误差范围; 结果评价. 采样前; AWA5680 声级计 （编号：GLCY-063）; AWA6221A声级校准器（编号：GLCY-067）; 93.8 dB（A）; 94.0 dB（A）; ±0.5 dB（A）; 合格. 采样后; AWA5680 声级计 （编号：GLCY-063）; AWA6221A声级校准器（编号：GLCY-067）; 93.7 dB（A）; 94.0 dB（A）; ±0.5 dB（A）; 合格. ## 5.5验收监测结果及评价 ### 5.5.1废气调查结果及评价 本项目锅炉已拆除，生产中无工艺废气产生。 ### 5.5.2废水监测结果及评价 本次验收废水监测结果见表5-5。由监测结果可知，本项目废水排放口各项监测因子排放浓度，pH最大值7.9、化学需氧量（CODCr）最高排放浓度25mg/L、生化需氧量（BOD5）最高排放浓度4.3mg/L、氨氮最高排放浓度0.253mg/L、悬浮物最高排放浓度15mg/L，能够满足《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）新建企业水污染物排放限值（化学需氧量（CODCr）100mg/L、生化需氧量（BOD5）20mg/L、氨氮15mg/L、悬浮物50mg/L、pH 6-9）和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化用水水质要求（生化需氧量（BOD5）20mg/L、氨氮20mg/L）。

表5-5  废水监测结果                               单位：mg/m3

| 序号 | 检 测 项 目 | 单位 | 样品编号及检测结果 |  |  |  |  |  | 限值 | 检出限 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021年05月19日 |  |  | 2021年05月20日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WS21050748-01 | WS21050748-02 | WS21050748-03 | WS21050748-04 | WS21050748-05 | WS21050748-06 |  |  |  |
| 1 | pH | 无量纲 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 6-9 | - | 达标 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 50 | 4 | 达标 |
| 3 | CODCr | mg/L | 25 | 20 | 22 | 20 | 19 | 23 | 100 | 4 | 达标 |
| 4 | BOD5 | mg/L | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 20 | 0.5 | 达标 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | 0.224 | 0.202 | 0.213 | 0.240 | 0.253 | 0.244 | 15 | 0.025 | 达标 |

### 5.5.3噪声监测结果及评价 本次验收厂界噪声监测结果见表5-8。 表5-8 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测 项目; 监测日期; 监测点位; 监测值. 昼间; 夜间. 厂界环境噪声; 2021年 5月19日; 东; 55.1; 46.2. 南; 51.4; 44.5. 西; 49.1; 43.4. 北; 48.5; 44.0. 限值; 65; 55. 是否达标; 达标; 达标. 监测 项目; 监测日期; 监测点位; 监测值. 昼间; 夜间. 厂界环境噪声; 2021年 5月20日; 东; 54.6; 45.4. 南; 51.9; 44.3. 西; 48.7; 43.4. 北; 48.2; 43.2. 限值; 65; 55. 是否达标; 达标; 达标. 由监测结果可知，本项目厂界环境噪声昼间最大值54.6dB（A），夜间最大值46.2dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））的标准限值要求。

# 表六  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

## 6.1 建设项目环境影响报告表主要结论 ### 项目概况 项目名称：甘草酸生产废料综合利用项目 项目性质：技改 建设地点：本项目位于库尔勒经济技术开发区，厂区东邻泰昌路，泰昌路以东为库尔勒市西尼尔镇居民区及店铺，北隔简易道路与保险库为邻，南隔柏油道路与泰昌棉纺厂为邻，项目区中心地理坐标为东经86º10'36''，北纬41º37'17''。 ## 6.2环境影响报告表建议 （1）加强职工环保、安全生产教育和劳动保护意识，增加岗位劳动设施，切实做好各项环境保护工作和安全运营工作； （2）加强各环保设施的运行、维护和管理，确保相关设备处于良好状态； （3）做好厂区绿化美化。 ## 6.3 现状环境影响报告表总量控制指标 1、大气污染物: S02≤34. 67吨/年 2、水污染物: COD<0.5325吨/年 本项目燃煤锅炉已拆除，无需核算排放总量。 ## 6.4 环境影响报告表批复 尉犁县金兴甘草制品有限公司（国药集团新疆金兴甘草制品有限公司）: 你公司报送的“尉犁县金兴甘草制品有限公司甘草酸生产废料综合利用项目环境影响报告表”(以下简称“报告表”)已收悉，经我局审查，现批复如下: 一、该项目属补办环评手续项目，主要是利用本企业甘草灰渣和废液生产甘草黄铜和甘草霜，属废料综合利用的环保项目，年产甘草黄铜60t/a，甘草霜40t/a,硫酸铵250t/a,符合国家产业政策。该项目严格落实环保措施后各项污染物能达标排放，我局同意该项目的建设。 二、你公司在项目工程设计、建设和环境管理中，必须切实落实审批意见的要求和“报告表飞中提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并须着重做好以下工作: 1、该项目生产设备和工艺必须符合国家产业政策要求，严禁引进淘汰落后设备。按照清洁生产和循环经济的要求，加强生产管理和环境管理，减少污染物的产生量和排放量。 2、必须进一步提高生产废水的综合利用率，生产废水和生活废水必化粪池处理并达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-92)中旱作标准后全部用于厂区绿化，不得外排。 3、按环评要求认真做好大气污染防治工作，燃煤锅炉必须安装麻石水膜除尘器，废气经处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271- 2001)中II时段标准。配套除尘 设备必须定期检修、维护，确保污染物稳定达标排放。 4、选用低噪声设备并合理布局，对各类电气设备噪声源采用有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界噪声》( GB12348-90) II 类标准。 5、按“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固废和生活垃圾的收集、处置和综合利用措施。 三、本项目实施后，总量控制指标从尉犁县污染物总量控制指标中解决。污染物排放总量初步核定为: 1、大气污染物: S02≤34. 67吨/年 2、水污染物: COD<0.5325吨/年 四、该项目的竣工试生产须报我局审批同意，试生产3个月内办理项目竣工环保验收手续，验收合格后方可正式运营。

# 表七 验收环保检查结果

## 7.1环评要求及批复要求落实情况 本项目环评批复落实情况详见7-1。 表7-1 环评批复及落实情况一览表 序号; 环评及批复要求; 落实情况. 1; 该项目属补办环评手续项目，主要是利用本企业甘草灰渣和废液生产甘草黄铜和甘草霜，属废料综合利用的环保项目，年产甘草黄铜60t/a，甘草霜40t/a,硫酸铵250t/a,符合国家产业政策。; 经调查，本项目主要是利用本企业甘草灰渣和废液生产甘草铜和甘草霜，年产甘草黄铜60t/a，本项目属于技改项目。. 2; 该项目生产设备和工艺必须符合国家产业政策要求，严禁引进淘汰落后设备。按照清洁生产和循环经济的要求，加强生产管理和环境管理，减少污染物的产生量和排放量。; 经调查，本项目施工期已结束，无施工期遗留影响。. 3; 必须进一步提高生产废水的综合利用率，生产废水和生活废水必化粪池处理并达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-92)中旱作标准后全部用于厂区绿化，不得外排。; 经调查，生产废水和生活污水经项目配套污水处理站处理后，冬天排入下水管网，夏天用于溉灌。经监测，满足《提取类制药工业水污染物排放标准》(GB21905-2008)新建企业水污染物排放限值，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中绿化用水水质要求。. 4; 按环评要求认真做好大气污染防治工作，燃煤锅炉必须安装麻石水膜除尘器，废气经处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271- 2001)中II时段标准。配套除尘 设备必须定期检修、维护，确保污染物稳定达标排放。; 已落实。经调查，现场基本无废弃药材，甘草渣送厂内药渣池临时储存，作为有机肥料的生产原料外售。. 5; 选用低噪声设备并合理布局，对各类电气设备噪声源采用有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界噪声》( GB12348-90) II 类标准。; 经调查，本项目产生的噪声经建设减震基础，将设备安装在厂房内，加装减震垫等措施后，经监测，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区排放标准。. 6; 按“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固废和生活垃圾的收集、处置和综合利用措施。; 已落实。本项目固体废物主要是职工日常工作产生的生活垃圾，集中收集后交由环卫部门处置，甘草渣临时堆存于甘草渣贮存池，定期外售运作肥料。. 本项目实施后，总量控制指标从尉犁县污染物总量控制指标中解决。污染物排放总量初步核定为: 1、大气污染物:S02≤34.67吨/年 2、水污染物:COD<0.5325吨/年; 经调查，本项目燃煤锅炉已拆除，无需核算总量。. ## 7.2 建设项目“三同时“落实情况 甘草酸生产废料综合利用项目于2017年8月完成了《甘草酸生产废料综合利用项目环境影响报告表》并于2007年11月8日取得于尉犁县金兴甘草制品有限公司《关于对甘草酸生产废料综合利用项目环境影响报告表的审批意见》（巴环控函[2007]221号）。2021年5月委托新疆中测环保科技有限公司进行该项目的竣工环境保护验收调查工作，目前项目已完成环评批复全部建设内容，我司于2021年5月开展了现场验收监测及调查，具体调查情况如下： - 废水：本项目生产过程中产生的工艺废水主要是电渗析冲洗排水、酒精精制塔排水，排入配套污水处理设施处理后冬天排入开发区下水管网进入库尔勒经济技术开发区污水处理厂，夏天用于绿化。 - 废气：本项目生产过程中不产生废气。 （3）噪声：本项目产生的噪声主要是各设备运行产生的噪声，经建设减震基础，将设备安装在厂房内，加装减震垫等措施，噪声对环境影响不大。 （4）固体废物：本项目固体废物主要是职工日常工作产生的生活垃圾，集中收集后交由环卫部门处置，甘草渣临时堆存于甘草渣贮存池，定期外售运作肥料。

# 表八 验收监测结论及建议

## 8.1 验收监测结论 甘草酸生产废料综合利用项目于2017年8月完成了《甘草酸生产废料综合利用项目环境影响报告表》并于2007年11月8日取得原尉犁县金星甘草制品有限公司《关于对甘草酸生产废料综合利用项目环境影响报告表的审批意见》（巴环控函[2007]221号）。我公司于2021年5月对本项目废水、噪声、固体废物进行了监测和调查，监测结果表明：废气、废水、噪声等测定结果均满足环评和批复排放要求，本项目具备验收监测条件。结论如下： ## 8.2施工期环保措施结论 本项目已建成运营，根据现场踏勘，无施工期遗留影响，因此现已不存在施工期环境影响。 ## 8.3运营期环保措施结论 ### 8.3.1运营期废气调查结论 本项目生产过程中不产生废气。 ### 8.3.2营运期废水调查结论 由监测结果可知，本项目废水排放口各项监测因子排放浓度，pH最大值7.9、化学需氧量（CODCr）最高排放浓度25mg/L、生化需氧量（BOD5）最高排放浓度4.3mg/L、氨氮最高排放浓度0.253mg/L、悬浮物最高排放浓度15mg/L，能够满足《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）新建企业水污染物排放限值（化学需氧量（CODCr）100mg/L、生化需氧量（BOD5）20mg/L、氨氮15mg/L、悬浮物50mg/L、pH 6-9）和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化用水水质要求（生化需氧量（BOD5）20mg/L、氨氮20mg/L）。 ### 8.3.3营运期噪声监测结论 根据2021年5月19日~5月20日监测结果表明，本项目厂界环境噪声昼间最大值54.6dB（A），夜间最大值46.2dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））的标准限值要求。 ### 8.3.4营运期固体废弃物调查结论 本项目固体废物主要是职工生活垃圾，集中收集后交由环卫部门处置，甘草渣在干燥渣池暂存，定期外售用作肥料。 综上所述，甘草酸生产废料综合利用项目在运营过程中产生的废水、废气、噪声、固废均满足国家有关环境保护法规、环境保护标准的要求。 ## 8.4要求及建议 （1）加强日常的环保管理与监督，确保污染物稳定达标排放； （2）按照“无害化、减量化、资源化”的要求做好固体废物的处置及综合利用。