甘草酸生产废料综合利用项目竣工环境保护验收意见

2021年6月18日，国药集团新疆金兴甘草制品有限公司组织召开“甘草酸生产废料综合利用项目”竣工环境保护验收会，验收工作组由建设单位、验收报告编制单位和技术专家组成。验收工作组听取了建设单位关于该项目环境保护执行情况的汇报、验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测情况的汇报，现场检查核实了环境保护设施建设与运行情况，审阅并核查了有关资料，根据该项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评及批复等要求对本项目进行竣工环境保护验收。经充分讨论评议后形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 本项目位于库尔勒经济技术开发区，厂区东邻泰昌路，泰昌路以东为库尔勒市西尼尔镇居民区及店铺，北隔简易道路与保险库为邻，南隔柏油道路与泰昌棉纺厂为邻，项目区中心地理坐标为东经86º10'36''，北纬41º37'17''。主要建设内容为：建设甘草黄铜提取车间一座，钢结构，原料库房、成品库房及配套附属设施均依托原有《年产1000吨地产中药材提取物GMP建设项目》，以下简称“原有项目”。该项目属技改项目，年产甘草黄铜60t/a。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 国药集团新疆金兴甘草制品有限公司2007年11月8日取得原巴州环境保护局《关于尉犁县金兴甘草制品有限公司甘草酸生产废料综合利用项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函[2007]221号）。项目建成后长期处于停产状态。国药集团新疆金兴甘草制品有限公司2021年6月委托新疆中测环保科技有限公司对本项目进行竣工验收监测，并编制完成竣工环境保护验收监测报告。

- （三）投资情况

项目总投资为600万元，环保投资80万元。

- （四）验收范围

甘草酸生产废料综合利用项目。

- 二、工程变动情况

- 本项目相对环评阶段，项目实际建设及运营中的变动如下：（1）建设单位由尉犁县金兴甘草制品有限公司变更为国药集团金兴甘草制品有限公司；（2）产品方案中甘草酸、硫酸铵均不再生产；（3）项目运营期生产供热项目区燃煤锅炉供热，实际生产中，配套设施燃煤锅炉已结构性关停，项目生产用蒸汽全部由新疆泰昌实业有限责任公司供给，能够满足生产需求；（3）项目环评中生产过程中产生的污水经化粪池处理后排入厂区用于绿化，实际运营中，项目区生产废水排入配套污水处理设施处理后冬季排入开发区下水管网，夏天用于厂区绿化。经核实，以上变动均不涉及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号）中的重大变更。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 本项目不新增劳动定员，生活污水、生产废水的处理均依托原有项目配套污水处理设施处理后冬季排入开发区下水管网，夏季用于厂区绿化。

- （二）废气

- 本项目均采用全封闭结构设备，生产中无废气排出。

- （三）噪声

本项目产生的噪声主要是各设备运行产生的噪声，经建设减震基础，将设备安装在厂房内，加装减震垫等措施，噪声对环境影响不大。

（四）固体废弃物

本项目固体废物主要是职工生活垃圾和废弃甘草渣，项目不新增劳动定员，职工生活垃圾的处置依托原有项目集中收集后交由环卫部门处置，甘草渣收集于原有项目建设的防渗甘草渣晾晒区晾晒后外售至库尔勒中牧养殖有限责任公司，用作有机质肥料。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）废水

- 由监测结果可知，本项目废水排放口各项监测因子排放浓度，pH7.9、化学需氧量（CODCr）最高排放浓度25mg/L、生化需氧量（BOD5）最高排放浓度4.3mg/L、氨氮最高排放浓度0.253mg/L、悬浮物最高排放浓度15mg/L，能够满足《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）新建企业水污染物排放限值（化学需氧量（CODCr）100mg/L、生化需氧量（BOD5）20mg/L、氨氮15mg/L、悬浮物50mg/L、pH 6-9）的限值要求和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化用水水质要求（生化需氧量（BOD5）20mg/L、氨氮20mg/L）。

- （二）废气

- 经调查，本项目锅炉已拆除，无锅炉烟气排出。生产中不产生废气。

- （三）噪声

- 验收监测期间，本项目厂界环境噪声昼间最大值55.1dB（A），夜间最大值46.2dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））的标准限值要求。

- （五）污染物总量控制指标

- 本项目运营过程中锅炉已拆除不用，故不进行总量控制。

- 五、验收结论

甘草酸生产废料综合利用项目在运营过程中基本落实了环评及批复的要求，配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，环保设施运行正常。根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），依据验收监测结果，企业自主环境保护验收部分，大气、噪声主要污染物达标排放，环境保护设施验收合格，基本符合环境保护验收条件，经验收工作组评议，同意通过验收。

- 七、后续要求

（1）做好场区及场周绿化工作，保持良好的场容场貌；

（2）完善相关环境管理制度、环保设施运行台账管理。