新疆光耀玻璃科技有限公司年产260万平方米高档铝镜深加工项目竣工环境保护验收意见

2022年12月23日，新疆光耀玻璃科技有限公司根据国家《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关法律法规组织召开“新疆光耀玻璃科技有限公司年产260万平方米高档铝镜深加工项目”竣工环境保护验收会，验收工作组由建设单位、验收报告编制单位和技术专家组成（验收组名单附后）。验收工作组听取了建设单位关于该项目环境保护执行情况的汇报、验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测情况的汇报，现场检查核实了环境保护设施建设与运行情况，审阅并核查了有关资料，经充分讨论评议后形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

（公司位置）项目中心坐标为：东经:84°2′24"，北纬:41°48′46"。项目东侧、南侧为新疆光耀玻璃科技有限公司原料堆放场地，西侧20米为厂区围墙，北侧为厂区空地至围墙。该项目不新建建筑物，利用新疆光耀玻璃科技有限公司现有库房进行改建，不新建生产车间，依托新疆光耀玻璃科技有限公司现有生产车间、部分辅助工程、环保工程及公用工程，新建年生产高档铝镜260万平方米生产线一条，配套建设固废治理、噪声防治和废气治理设施。

（二）建设过程及环保审批情况

（原有项目情况）新疆光耀玻璃科技有限公司2018年3月委托了新疆广清源环保技术有限公司编制完成了《新疆光耀玻璃科技有限公司年产260万平方米高档铝镜深加工建设项目环境影响报告表》，并于2018年4月13日取得库尔勒经济技术开发区环保局出具的关于对《新疆光耀玻璃科技有限公司年产260万平方米高档铝镜深加工项目环境影响报告表》的批复（巴环评价函〔2018〕54号）。项目已正式投入运营，2022年7月委托新疆中测环保科技有限公司对本项目进行竣工验收。

（三）投资情况

项目总投资为500万元，环保投资25万元，占总投资的5%。

（四）验收范围

新疆光耀玻璃科技有限公司年产260万平方米高档铝镜深加工项目。

二、工程变动情况

根据现场调查，本项目在建设中发生的变动如下表：

- 项目变更情况表

| - 序号 | - 设计情况 | - 实际情况 | - 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 收片平台2支辊轴 | - 收片平台7支辊轴 | - 否 |
| - 2 | - / | - 增加1台气浮桌 | - 否 |
| - 3 | - 天桥1台 | - / | - 否 |
| - 4 | - 环保投资22万元 | - 环保投资增加至25万元 | - 否 |

经现场调查，以上变动均不涉及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号）中的重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

经调查，该项目生产废水主要为玻璃原片清洗废水、车间地面及部分设备清洗废水，生产、生活废水依托项目区排入污水管网，依托工业园区污水处理厂进行深度处理，严禁外排。该项目污水管道等设施已做好防渗漏措施，不会对该项目区域地下水造成污染。

（二）废气

该项目生产废气主要为淋漆及烘干工序产生的有机废气，淋漆和烘干工段共用一套废气处理装置，废气经过滤棉吸附处理漆雾、活性炭吸附处理挥发性有机物，经15米高排气筒达标排放。

（三）噪声

本项目选用先进环保低噪声设备，合理布置，机电设备安装在混凝土基础上，满足隔振设计等要求；设置各个设备维护保养周期表，对设备定期进行维护保养，避免设备故障引起的异常生产噪音；加强运输车辆管理，根据实际情况合理安排组织车辆进出厂时间；小心搬运物料，控制作业速度，降低物料卸载高度落差，做到科学装卸。

（四）固体废弃物

本项目施工期内设备安装过程中产生的少量废包装物分类收集，交垃圾回收站回收再利用。项目竣工后，拆除所有临时施工设施，并将所有废物运至垃圾填埋场进行处置。已严格按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，将项目破损玻璃集中收集后回用于生产；危险废物：油漆空瓶、废活性炭、废过滤棉等暂存于危险废物暂存间，定期全部交由有危废处理资质的单位进行无害化处理，并严格执行危险废物转移联单制度；包装材料、不合格产品集中收集后外售，生活垃圾经分类收集后，交由环境卫生部门定期统一处置。

（其他）危废应急预案

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

营运期项目区废水主要为生产废水和生活污水，生产废水包括玻璃原片清洗废水、车间地面及部分设备清洗废水，生活污水同生产废水依托原有化粪池处理后，排入市政污水管网，最终排入轮台工业园区拉伊苏化工区污水处理厂（轮台县长瑞鑫水务有限公司）处理，不外排。项目污水管道等设施已做好防渗漏措施，不会对该项目区域地下水造成污染。

（二）废气

验收监测期间，该项目生产废气主要为淋漆及烘干工序产生的有机废气，淋漆和烘干工段共用一套废气处理装置，产生的废气经过滤棉吸附处理漆雾、活性炭吸附处理挥发性有机物，经15米高排气筒达标排放。经监测废气排放浓度非甲烷总烃最大浓度1.20mg/m3，能够满足国家《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中二级标准（即非甲烷总烃120mg/m3）要求。

（三）噪声

验收监测期间，厂界噪声4个监测点，昼间噪声最大值为51.1dB（A），夜间噪声最大值为45.9dB（A），监测期间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类环境噪声排放限值（昼间65dB（A），夜间55dB（A））。

（四）固体废弃物

经核实，施工期内设备安装过程中产生的少量废包装物分类收集，交垃圾回收站回收再利用。项目竣工后，拆除所有临时施工设施，并将所有废物运至垃圾填埋场进行处置。已严格按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，将项目破损玻璃集中收集后回用于生产；危险废物：油漆空瓶、废活性炭、废过滤棉等暂存于危险废物暂存间，定期全部交由有危废处理资质的单位进行无害化处理，并严格执行危险废物转移联单制度；包装材料、不合格产品集中收集后外售，生活垃圾经分类收集后，交由环境卫生部门定期统一处置，做到日产日清，对环境的影响不大。

五、验收结论

新疆光耀玻璃科技有限公司年产260万平方米高档铝镜深加工项目基本落实了环评及批复的要求，配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，环保设施运行正常，主要污染物达标排放，基本符合建设项目环境保护验收条件，同意通过环保验收。

六、后续要求

（1）建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。

（2）按照环境监测计划对项目废气、厂界噪声等定期进行监测。

（3）危险废物临时贮存区设立相应标志牌。

验收组长签字：

验收组员签字：