绿色装配式建筑产业园扩建项目

竣工环境保护验收意见

- 2023年10月28日，好绿筑科技集团股份有限公司组织召开“绿色装配式建筑产业园建设项目”竣工环境保护验收会，验收工作组由建设单位、验收报告编制单位和技术专家组成。验收工作组听取了建设单位关于该项目环境保护执行情况的汇报、验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测情况的汇报，现场检查核实了环境保护设施建设与运行情况，审阅并核查了有关资料，根据该项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评及批复等要求对本项目进行竣工环境保护验收。经充分讨论评议后形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 本项目建设地点位于新疆库尔勒经济技术开发区康盛路西侧，中心地理坐标为：东经：86°11'53.280"，北纬：41°40'24.420"，项目区东侧为空地，南侧为空地，北侧为中油能源加油加气站，西侧为空地。项目占地面积为140928.01平方米（约211.39亩），建设性质为扩建。项目主要建设内容为：年生产40万m2复合保温免拆保温模板、60万m2叠合楼板、PC构件1.5万t、商品混凝土90万m3。扩能后年产100万m2复合免拆保温模板、100万m2叠合楼板、PC构件5万m3、商品混凝土95万m3，新增1座危废暂存间（10m2），2台4t/h的天然气锅炉，用于蒸汽养护。

- （二）建设过程及环保审批情况

2021年3月，好绿筑科技集团股份公司委托新疆中测环保科技有限公司编制完成了《绿色装配式建筑产业园建设项目（一期）环境影响报告表》；项目于2021年6月24日取得《关于绿色装配式建筑产业园建设项目（一期）环境影响报告表的批复》（库尔勒经济技术开发区环境保护局，库开环评价函〔2021〕7号）；2016年9月开工建设，2021年11月建设完成，2022年1月项目调试进行试运行。

2022年5月，建设单位组织对绿色装配式建筑产业园建设项目（一期）项目进行自主验收，其中搅拌楼在验收期间的设备与环评及批复中设备型号一致，但实际生产能力超过批复所批生产能力，涉嫌存在“未批先建”的违法行为。现为了满足市场需求，投资10000万元建设“绿色装配式建筑产业园扩建项目”。

- 2023年7月，新疆中测环保科技有限公司对该项目现场进行了核查，根据建设项目竣工环境保护验收指南、规范等相关规定，制定了项目竣工验收监测方案，依据监测方案2023年7-8月，新疆中测测试有限责任公司对该项目进行了现场验收监测，在此基础上编制完成了绿色装配式建筑产业园扩建项目验收监测报告表。现公司按照相关要求进行自主验收。

- （三）投资情况

- 项目总投资为10000万元，环保投资125万元，占总投资的1.25%。

- （四）验收范围

- 绿色装配式建筑产业园扩建项目环评中的所有建设内容及配套治理设施。

- 二、工程变动情况

- 根据现场调查，并对比环评和批复中建设内容，具体变动如下：（1）建设规模发生变动；（2）新增1座危废暂存间（10m2），2台4t/h的天然气锅炉；均不涉及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号）中的重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 运营期产生的废水主要为清洗用水、锅炉系统排水及生活污水，生产废水全部回用于生产，不外排，生活污水经油水分离器、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入开发区下水管网，最终排入巴州洁源排水有限公司（库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂）处理。

- （二）废气

- 运营期产生的废气主要为4个原料筒仓在原料经气力输送泵输送至筒仓时，筒仓顶部呼吸孔产生的粉尘及燃气锅炉产生的废气。运营期间，粉尘经各自仓顶配套的布袋除尘器处理后分别经15m高排气筒排放，经监测，颗粒物排放浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中的有组织颗粒物标准限值要求；项目燃气锅炉均配套安装低氮燃烧器，废气经15m高排气筒排放，经监测燃气锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值（SO2：50mg/m3、颗粒物：20mg/m3），NOx排放浓度可稳定控制在达标限值以内，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉特别排放限值标准的要求及《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》新环大气【2021】142号文件的要求。项目区有专人负责严格落实各项大气污染防治措施，严格工艺操作流程和环保要求，减少粉尘无组织排放。经监测，厂区周边颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3）要求。

- （三）噪声

- 经现场调查，运营期经选用低噪声设备并进行合理布局，对各类设备噪声源采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施后，经监测，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。

（四）固体废弃物

- 经调查，运营期项目区严格按照固体废物“减量化、资源化、无害化”处理原则，废润滑油、废机油等均属于危险废物，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关要求进行管理，已建设规范的危废暂存间，各类危废分类存放于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处置，并严格执行危废管理计划和危废转移联单制度；生产固废（废弃的砂石料、生产废水循环水池产生的沉淀泥沙）集中收集后作为路面铺垫料或地面平整的填料综合利用；除尘器收集的粉尘回用于生产；废旧滤袋和废树脂交由废旧物资回收部门进行处理；生活垃圾集中收集后交由环卫部门定期清运处置。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）废水

- 运营期产生的废水主要为清洗用水、锅炉系统排水及生活污水，生产废水全部回用于生产，不外排，生活污水经油水分离器、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入开发区下水管网，最终排入巴州洁源排水有限公司（库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂）处理。

- （二）废气

- 由监测结果可知，运营期有组织颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中的有组织颗粒物标准限值要求，经15m高排气筒排放；燃气锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值（SO2：50mg/m3、颗粒物：20mg/m3），NOx排放浓度可稳定控制在达标限值以内，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉特别排放限值标准的要求（NOx 50mg/m3）及《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》新环大气【2021】142号文件的要求项目区有专人负责严格落实各项大气污染防治措施，严格按照实验操作流程和实验要求，减少有毒有害气体无组织排放。项目区有专人负责严格落实各项大气污染防治措施，严格工艺操作流程和环保要求，减少粉尘无组织排放。经监测，厂区周边颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3）要求。

- （三）噪声

- 经现场调查，运营期经选用低噪声设备并进行合理布局，对各类设备噪声源采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施后，经监测，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。

- 固体废弃物

- 经调查，运营期项目区严格按照固体废物“减量化、资源化、无害化”处理原则，废润滑油、废机油等均属于危险废物，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关要求进行管理，已建设规范的危废暂存间，各类危废分类存放于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处置，并严格执行危废管理计划和危废转移联单制度；生产固废（废弃的砂石料、生产废水循环水池产生的沉淀泥沙）集中收集后作为路面铺垫料或地面平整的填料综合利用；除尘器收集的粉尘回用于生产；废旧滤袋和废树脂交由废旧物资回收部门进行处理；生活垃圾集中收集后交由环卫部门定期清运处置。

- 五、验收结论

- 《绿色装配式建筑产业园扩建项目》基本落实了环评及批复的要求，配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，环保设施运行正常。根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），依据验收监测结果，企业自主环境保护验收部分，废水、大气、噪声主要污染物达标排放，环境保护设施验收合格，基本符合环境保护验收条件，经验收工作组评议，同意通过验收。

- 六、后续要求

- （1）设立危险品的管理制度，建立使用台账，配备个人防护设施和应急处置设施；

- （2）建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。

- （3）按照环境监测计划对项目废气、厂界噪声等定期进行监测。

- （4）危险废物临时贮存仓库设立相应标志牌。

验收组长签字：

验收组员签字：