巴州图南建材有限公司年产10000m3砼结构混凝土制品项目竣工环境保护验收意见

2021年10月30日，巴州图南建材有限公司组织召开“巴州图南建材有限公司年产10000m3砼结构混凝土制品项目”竣工环境保护验收会，验收工作组由建设单位、验收报告编制单位和技术专家组成。验收工作组听取了建设单位关于该项目环境保护执行情况的汇报、验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测情况的汇报，现场检查核实了环境保护设施建设与运行情况，审阅并核查了有关资料，根据该项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评及批复等要求对本项目进行竣工环境保护验收。经充分讨论评议后形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 本本项目位于新疆巴州库尔勒市塔什店6911仓库3号。项目区中心地理坐标：东经：86°15′48.89″，北纬：41°49′47.01″。项目区北侧为道路，南侧为库尔勒金航工贸有限公司，东侧和西侧均为空地。主要建设内容为：硬化生产施工地、新建原料堆场、新建成品堆场和钢筋加工制作区等主体工程；供排水、供电等公用工程以及环保工程。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 巴州图南建材有限公司2021年6月委托了新建中测环保科技有限公司编制完成了《巴州图南建材有限公司年产10000m3砼结构混凝土制品项目环境影响报告表》，2021年6月14日，巴州生态环境局库尔勒市分局以关于对《巴州图南建材有限公司年产10000m3砼结构混凝土制品项目环境影响报告表》（库环评价函2021-31）予以批复。项目于2021年8月正式投入运营。2021年8月委托新疆中测测试有限责任公司对本项目进行竣工验收。

- （三）投资情况

项目总投资为50万元，环保投资10万元。

- （四）验收范围

巴州图南建材有限公司年产10000m3砼结构混凝土制品项目。

- 二、工程变动情况

- 根据现场调查，结合环评及批复，本项目在运营过程中存在如下变更：1.砂石料通过密闭皮带传送机送入搅拌机，料仓内的水泥通过密闭管道螺旋输送进入搅拌机，水通过计量泵进入搅拌机。实际建设中将外购的水洗砂石料通过装载机送入搅拌机，搅拌机进料口两边设喷淋装置，减少粉尘的产生和排放。经核实不涉及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号）中的重大变更内容。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 本项目生产废水为设备清洗废水和养护用水，在4m3沉淀池中沉淀后全部回用于生产，不外排。

- （二）废气

本项目有组织排放粉尘主要是筒仓呼吸孔粉尘。在水泥罐装过程中，水泥通过筒仓下方的管道，经压力压入水泥筒仓，装罐过程在密闭的管道中进行，筒仓内的空气从筒仓顶部排气口排出，筒仓排气过程会产生一定量的粉尘，通过配套布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放。

- 无组织粉尘水泥投料粉尘、卸料粉尘、焊接烟尘。

本项目主要为砂石、粉料进料时瞬间产生粉尘。砂石料通过密闭皮带传送机送入搅拌机，料仓内的水泥通过密闭管道螺旋输送进入搅拌机，水通过计量泵进入搅拌机。因搅拌机内原料、配料搅拌过程有水掺入，物料呈湿料状态，搅拌过程粉尘产生较少。

项目砂、砾石、碎石装卸过程会产生少量粉尘。砂、砾石、碎石均采用篷布遮盖经运输车辆运至封闭式厂房内贮存，分区堆放，通过密闭输送带送至上料区，计量称重后经密闭的皮带传送机将配比好的砂石料送入搅拌机内，产生的粉尘对环境影响较小。

本项目采用移动式焊烟净化器对焊接烟尘进行处理，同时对钢筋骨架制作区加强通风，产生焊烟较少。

- （三）噪声

本项目噪声源主要为设备运行噪声，设备噪音经有效地减震、建筑隔声后符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，噪声对环境影响不大。

（四）固体废弃物

本项目固废主要为布袋除尘器粉尘和生活垃圾，布袋除尘器粉尘作为物料回用，不外排；生活办公垃圾交由环卫部门清运处置。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）废水

- 经现场调查，本项目生产废水为设备清洗废水和养护用水，在4m3沉淀池中沉淀后全部回用于生产，不外排。

- （二）废气

本项目废气主要为水泥筒仓呼吸孔废气和厂界无组织粉尘；水泥筒仓有组织废气经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，根据监测结果可知，本项目有组织废气排放浓度最大值8.5mg/m3，速率9.51×10-2，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中的颗粒物重点地区特别排放限值，即有组织颗粒物10mg/m3的要求。

无组织废气排放浓度最大值0.239mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值，即无组织颗粒物0.5mg/m3的限值要求。

- （三）噪声

由监测结果可知，本项目厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 中2类标准（昼间60dB（A））的标准限值要求。

- 固体废弃物

- 本项目固废主要为布袋除尘器粉尘和生活垃圾，布袋除尘器粉尘作为物料回用，不外排；生活办公垃圾交由环卫部门清运处置。

- 五、验收结论

《巴州图南建材有限公司年产10000m3砼结构混凝土制品项目》基本落实了环评及批复的要求，配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，环保设施运行正常。根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），依据验收监测结果，企业自主环境保护验收部分，废水、大气、噪声主要污染物达标排放，环境保护设施验收合格，基本符合环境保护验收条件，经验收工作组评议，同意通过验收。

- 七、后续要求

（1）完善相关环境管理制度、环保设施运行台账管理，对排污口规范化管理；

（2）不断完善突发环境事件应急预案，加强日常宣贯和演练，确保区域环境安全。

验收组长：

验收组员：